ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ И РАСЧЕТ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 4

Цель работы

Получение основных навыков моделирования сигналов в современных средах компьютерной математики.

1. Задание по работе

Дан сигнал, заданный функцией:

| st=A∙sin22πf0t+φ00 | при иначе | t1≤x≤t2 |
| --- | --- | --- |

Характеристики сигнала:

- t1=0мкс;

- t2=2мкс;

- f0=0.5МГц;

- φ0=π/3;

- A=0.5В.

1. Необходимо произвести аналитические расчеты для данного сигнала. Список необходимых операций над сигналом приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Операции над сигналом

2. Смоделировать с использованием вычислительной техники анализируемый сигнал и вычислить те же характеристики сигнала при помощи приближенных методов, указанных в таблице 1.

Экспериментально подобрать такой период дискретизации, при котором ошибка расчета всех характеристик, кроме среднего значения, не превышает 1%.

2. Аналитический расчет

На рисунках 1 и 2 приведен аналитический расчет операций над сигналом, указанных в таблице 1.

Рисунок 1 – Аналитический расчет, часть 1

Рисунок 2 – Аналитический расчет, часть 2

3. Моделирование сигнала

Листинг программы, моделирующий заданный сигнал и вычисляющий все необходимые характеристики, приведен в листинге 1. На рисунке 3 приведен результат выполнения программы.

Листинг 1 – Программа, моделирующая заданный сигнал

% LR2_SEM2_BER clc; clear; close all; % Характеристики сигнала t1 = 0; t2 = 2 * 10^(-6); T = t2 - t1; f0 = 0.5 * 10^6; phi0 = pi / 3; A = 0.5; % Контрольные значения (с аналитического расчета) analyticI = 0.5 * 10^(-6); analyticE = 1.875 * 10^(-7); analyticP = 93.75 * 10^(-3); dt = 0.5 * 10^(-6); maxErr = 100; cnt = 0; fprintf(' Iter ¦ dt ¦ Err(I), %% ¦ Err(E), %% ¦ Err(P), %% ¦ Max Err, %% ¦ Статус\n'); fprintf('-----------------------------------------------------------------------------------\n'); while maxErr > 1.0 cnt = cnt + 1; % Моделирование самого сигнала t = t1:dt:t2; st = A * (sin(2*pi*f0*t + phi0)).^2; % Эмпирические (численные) расчеты empI = trapz(t, st); % Интеграл empE = sum(st(1:end-1).^2) * dt; % Энергия empP = empE / T; % Мощность % Вычисление ошибки относительно аналитических значений errI = abs(empI - analyticI) / analyticI * 100; errE = abs(empE - analyticE) / analyticE * 100; errP = abs(empP - analyticP) / analyticP * 100; % Находим максимальную из трех ошибок maxErr = max([errI, errE, errP]); fprintf(' %2d ¦ %.2e ¦ %7.3f ¦ %7.3f ¦ %7.3f ¦ %7.3f ¦ ', ... cnt, dt, errI, errE, errP, maxErr); % Проверка условия выхода if maxErr > 1.0 fprintf('Уменьшаем dt\n'); dt = dt / 1.2; else fprintf('ГОТОВО!\n'); end if cnt > 50 break; end end fprintf('-----------------------------------------------------------------------------------\n'); % Вывод итоговых значений fprintf('\nИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (максимальная ошибка %.3f%%):\n', maxErr); fprintf('Оптимальный шаг dt: %.2e с\n', dt); fprintf('Количество точек N: %d\n', length(st)); fprintf('Интеграл (I): %.3e (ошибка %.4f%%)\n', empI, errI); fprintf('Энергия (E): %.3e (ошибка %.4f%%)\n', empE, errE); fprintf('Мощность (P): %.5f (ошибка %.4f%%)\n', empP, errP); % Производная g = (st(2:end) - st(1:end-1)) / dt; % Построение графиков figure(); plot(t, st, 'LineWidth', 1.2); grid on; title(['Сигнал s(t) при dt = ', num2str(dt)]); xlabel('t, c'); ylabel('Амплитуда'); figure(); plot(t(1:end-1), g, 'r', 'LineWidth', 1); grid on; title('Производная g(t)'); xlabel('t, c'); ylabel('Скорость изменения');

Рисунок 3 – Результат выполнения программы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки моделирования сигналов в современных средах компьютерной математики. Помимо этого, было проведено моделирование аналогового сигнала и расчет его параметров аналитическим способом.

Полученные аналитическим путем параметры моделируемого сигнала были применены для достижения точности вычислений моделируемого сигнала с ошибкой, величина которой меньше 1%. Было установлено, что для достижения такого максимального значения ошибки необходимо использовать период дискретизации менее 1.88∙10-8 с.

Метод трапеций для расчета интеграла и сумма квадратов для расчета энергии показали высокую сходимость с аналитическими формулами при правильно подобранном шаге – периоде дискретизации dt.