ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В ПАКЕТЕ MATLAB

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 4

Цель работы

Ознакомиться с методикой моделирования и обработки периодических дискретных сигналов с помощью пакета MATLAB.

1. Задание по работе

В данной лабораторной работе требуется выполнить моделирование и обработку дискретного сигнала в среде MATLAB. Необходимо перенести отсчёты сигнала из файла Excel в MATLAB, построить график сигнала и с помощью быстрого преобразования Фурье получить его амплитудный и фазовый спектры, после чего определить параметры гармонических составляющих сигнала. Далее необходимо сгенерировать сигнал, представляющий собой сумму двух гармонических составляющих, параметры которых приведены в таблице 1, и гауссовского шума, исследовать его спектр при различных значениях шума и оценить влияние шума на точность определения параметров сигнала.

Таблица 1 – Данные для варианта 4

| A1 | ω1 | φ1 | A2 | ω2 | φ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 250 |  | 3 | 200 |  |

2. Работа с дискретным сигналом

С помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье, выполняемого в MATLAB при помощи функции fft, были получены амплитудный и фазовый спектры, которые показали, что исходный сигнал состоит из трех гармоник, приведенных в таблице 2. Для корректного отображения фазового спектра нужно было использовать порог отсечения: все значения, которые оказались меньше порогового, были приравнены к NaN, что и позволило сделать фазовый спектр корректным. Программа для анализа отражена в листинге 1, а на рисунке 1 представлены графики исходного сигнала, а также его амплитудный и фазовый спектры.

Таблица 2 – Амплитуды и частоты гармонических сигналов

| № | Амплитуда | Частота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,717 | 8,192 |
| 2 | 0,862 | 17,749 |
| 3 | 3,397 | 38,229 |

Листинг 1 – Программа для анализа неизвестного дискретного сигнала по его отсчетам

Fs = 1024; t = variant4(:, 1); s = variant4(:, 2); N = length(s); figure(); plot(t, s, 'r'); title('Сигнал'); xlabel('t, c'); ylabel('s(t)'); grid on; S = fft(s); A = abs(S) / N; Ahalf = A(1 : N/2); f = (0 : N/2-1) * (Fs / N); figure(); plot(f, Ahalf); title('Амплитудный спектр'); xlabel('f, Гц'); ylabel('A(f)'); grid on; phi = angle(S); phiHalf = phi(1 : N/2); phiHalf(Ahalf < 0.4) = NaN; figure(); plot(f, phiHalf, 'LineWidth',2); title('Фазовый спектр'); xlabel('f, Гц'); ylabel('\phi(f)'); xlim([0 500]); ylim([-pi pi]) grid on;

Рисунок 1 – Результат выполнения программы для анализа дискретного сигнала на основе его записей сего отсчетами

3.Моделирование сигнала с гауссовским шумом

В данной части к исходному сигналу, состоящему из двух гармонических сигналов, добавляется гауссовский шум для исследования влияния СКО шума на ошибку вычислений амплитуд гармоник методом быстрого преобразования Фурье.

Исходный сигнал формируется по формуле:

st=A1sin2πf1t+φ1+A2sin2πf2t+φ2

Для генерации гауссовского шума с заданным СКО используется функция randn(), так что итоговый сигнал выглядит так:

st=A1sin2πf1t+φ1+A2sin2πf2t+φ2+noise(t)

Для исследования зависимости ошибки вычислений амплитуд гармоник от СКО шума был запущен цикл, в котором СКО увеличивалось от 1 до 6. Встроенная в MATLAB функция findpeaks() позволяла автоматически находить пики на частотах гармоник и фиксировать их амплитуду для каждого уровня шума.

Листинг 2 – Программа моделирования сигнала с шумом и оценки ошибок

% LR2_SEM2_BER %% Исходные данные A1 = 5; f1 = 250; phi1 = 0; A2 = 3; f2 = 200; phi2 = 0; Fs = 1024; N = 1500; t = (0:N-1) / Fs; sigmaNoise = 1:0.5:6; %% Формирование сигнала % Гармоники s1 = A1 * sin(2*pi*f1*t + phi1); s2 = A2 * sin(2*pi*f2*t + phi2); % Шум (при sigma = 1) sNoise = 1 * randn(1, N); % Итоговый сигнал sMixed = s1 + s2 + sNoise; % График итогового сигнала figure(); plot(t, sMixed); xlabel('t, c'); ylabel('s(t)'); title('Сигнал - смесь двух гармоник и шума (\sigma = 1)'); grid on; %% Амплитудный спектр S = fft(sMixed); A = abs(S) / N; Ahalf = A(1:floor(N/2)+1); Ahalf(2:end-1) = 2 * Ahalf(2:end-1); f = Fs * (0:floor(N/2)) / N; % График figure(); plot(f, Ahalf); xlabel('f, Гц'); ylabel('A(f)'); title('Амплитудный спектр сигнала-смеси'); grid on; %% Исследование влияния шума A1est = zeros(size(sigmaNoise)); A2est = zeros(size(sigmaNoise)); f1est = zeros(size(sigmaNoise)); f2est = zeros(size(sigmaNoise)); fprintf('СКО шума A1 f1 A2 f2\n') for k = 1:length(sigmaNoise) sigma = sigmaNoise(k); noise = sigma * randn(1, N); sMixed = s1 + s2 + noise; S = fft(sMixed); A = abs(S) / N; Ahalf = A(1:floor(N/2)+1); Ahalf(2:end-1) = 2 * Ahalf(2:end-1); [pks, locs] = findpeaks(Ahalf, f, 'SortStr','descend'); amps = pks(1:2); freq = locs(1:2); [freq, idx] = sort(freq, 'descend'); amps = amps(idx); A1est(k) = amps(1); A2est(k) = amps(2); f1est(k) = freq(1); f2est(k) = freq(2); fprintf(' %4.1f %5.2f %6.1f %5.2f %6.1f\n', ... sigma, A1est(k), f1est(k), A2est(k), f2est(k)); end %% Вычисление относительной ошибки определения амплитуды err1 = abs(A1est - A1) / A1; err2 = abs(A2est - A2) / A2; %% Зависимость ошибки от СКО шума figure(); plot(sigmaNoise, err1, 'o-', 'LineWidth', 1.5) hold on plot(sigmaNoise, err2, 's-', 'LineWidth', 1.5) grid on xlabel('СКО шума') ylabel('Ошибка определения амплитуды') title('Зависимость ошибки определения амплитуды от СКО шума') legend('A_1 (250 Гц)', 'A_2 (200 Гц)') %% Проверка при сильном шуме sigma = 23; noise = sigma * randn(1, N); sMixed = s1 + s2 + noise; S = fft(sMixed); A = abs(S) / N; Ahalf = A(1:floor(N/2)+1); Ahalf(2:end-1) = 2 * Ahalf(2:end-1); figure(); plot(f, Ahalf) grid on xlabel('f, Гц') ylabel('A(f)') title(['Амплитудный спектр при \sigma = ', num2str(sigma)]) xlim([150 300])

Рисунок 2 – График сигнала – смеси двух гармоник и гауссовского шума с СКО = 1

Рисунок 3 – Значения спектров при различных значениях СКО шума

Рисунок 4 – Зависимость ошибки определения амплитуды от значения СКО

Чтобы полезный сигнал было невозможно распознать в шуме, средний уровень амплитуд шума должен сравняться со значением амплитуды полезного сигнала:

Aшума=σ∙2N

Тогда получится, что для этого гауссовский шум должен иметь величину:

σ=3∙1500≈58

Рисунок 5 – Амплитудные спектры сигнала-смеси при СКО шума = 1 и СКО шума = 58

Выводы

В ходе работы был исследован дискретный сигнал и его частотные характеристики с использованием быстрого преобразования Фурье. Были определены амплитуды и частоты гармонических составляющих сигнала по амплитудному спектру. Также была исследована зависимость точности определения амплитуды от уровня гауссовского шума. Установлено, что с увеличением среднеквадратического отклонения шума возрастает ошибка оценки параметров сигнала. Эмпирически было определено значение СКО шума, при котором гармонические составляющие сигнала на амплитудном спектре визуально перестают различаться.