ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

МОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛОВ

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов в системах цифровой обработки сигналов с помощью пакета компьютерного моделирования MATLAB.

1. Задание по работе

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов в системах цифровой обработки сигналов в среде MATLAB. Выполнить перевод ФИО в восьмеричный и двоичный код, закодировать полученную последовательность методами NRZ, RZ и манчестерским кодом, а также смоделировать амплитудную, частотную и фазовую манипуляцию с построением соответствующих графиков.

2. Кодирование ФИО

Для начала необходимо было перевести свое ФИО в восьмеричный код в соответствии с кодом КОИ-7, а после этого перевести полученный восьмеричный код в двоичную запись. Таблица с кодом КОИ-7 отражена в таблице 1. В таблице 2 приведен процесс перевода ФИО, а в таблице 3 – перевод в двоичную запись.

Таблица 1 – Код КОИ-7

Таблица 2 – Перевод ФИО в код КОИ-7

| Фамилия | Код | Имя | Код | Отчество | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 142 | Е | 145 | П | 160 |
| Е | 145 | Г | 147 | А | 141 |
| Р | 162 | О | 157 | В | 167 |
| Е | 145 | Р | 162 | Л | 154 |
| З | 172 | пробел | 040 | О | 157 |
| И | 151 |  |  | В | 167 |
| Н | 156 |  |  | И | 151 |
| пробел | 040 |  |  | Ч | 176 |

Таблица 3 – Перевод в двоичный код

| 8-ый код | 2-ый код | 8-ый код | 2-ый код | 8-ый код | 2-ый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 1 100 010 | 145 | 1 100 101 | 160 | 1 110 000 |
| 145 | 1 100 101 | 147 | 1 100 111 | 141 | 1 100 001 |
| 162 | 1 110 010 | 157 | 1 101 111 | 167 | 1 110 111 |
| 145 | 1 100 101 | 162 | 1 110 010 | 154 | 1 101 100 |
| 172 | 1 111 010 | 040 | 100 000 | 157 | 1 101 111 |
| 151 | 1 101 001 |  |  | 167 | 1 110 111 |
| 156 | 1 101 110 |  |  | 151 | 1 101 001 |
| 040 | 100 000 |  |  | 176 | 1 111 110 |

3.  Кодирование последовательности бит кодом

В рамках данной работы необходимо было использовать три различных метода кодирования:

1. NRZ. В данном кодировании «1» равна высокому уровню напряжения, а «0» – низкому. Самый простой из методов, но при передачи больших пакетов информации может произойти потеря синхронизации;

2. RZ. Трехуровневый код, в котором после значащего уровня осуществляется возврат к нулю в середине битового интервала. Из недостатков – требуется вдвое большая полоса пропускания при той же скорости передачи по сравнению с NRZ;

3. Манчестерский код. Двухуровневый код, где бит кодируется двумя значениями в рамках одного битового такта: «1» равен последовательности из высокого и низкого напряжений, а «0» – последовательности из низкого и высокого. Недостаток – нужна вдвое большая полоса пропускания.

Программа, кодирующая ФИО вышеуказанными способами, приведена в листинге 1.

Листинг 1 – Программа, кодирующая ФИО методами NRZ, RZ и манчестерским кодом

clc; clear; close all; bitStr = '1100010 1100101 1110010 1100101 1111010 1101001 1101110 100000 1100101 1100111 1101111 1110010 100000 1110000 1100001 1110111 1101100 1101111 1110111 1101001 1111110'; bitStr = strrep(bitStr, ' ', ''); bits = bitStr - '0'; N = length(bits); Fs = 300; half = Fs / 2; tBit = linspace(0, 1, Fs); nrzSignal = []; rzSignal = []; manchesterSignal = []; for i = 1:N if bits(i) == 1 nrzSignal = [nrzSignal, ones(1, Fs)]; rzSignal = [rzSignal, ones(1, half), zeros(1, half)]; manchesterSignal = [manchesterSignal, ones(1, half), -ones(1, half)]; else nrzSignal = [nrzSignal, -ones(1, Fs)]; rzSignal = [rzSignal, -ones(1, half), zeros(1, half)]; manchesterSignal = [manchesterSignal, -ones(1, half), ones(1, half)]; end end tNRZ = linspace(0, N, length(nrzSignal)); tRZ = linspace(0, N, length(rzSignal)); tManchester = linspace(0, N, length(manchesterSignal)); %% NRZ % 0 -> 0 % 1 -> 1 figure(); stairs(tNRZ, nrzSignal, 'LineWidth', 1.5); ylim([-1.2 1.2]); xlim([0 N]); title('NRZ-код'); xlabel('Время'); ylabel('Амплитуда'); grid on; %% RZ % 1 -> 1-я пол. 1, 2-я - 0 % 0 -> весь интервал 0 figure(); stairs(tRZ, rzSignal, 'LineWidth', 1.5); ylim([-1.2 1.2]); xlim([0 N]); title('RZ-код'); xlabel('Время'); ylabel('Амплитуда'); grid on; %% Манчестер % 1 -> 1 0 % 0 -> 0 1 figure(); stairs(tManchester, manchesterSignal, 'LineWidth', 1.5); ylim([-1.2 1.2]); xlim([0 N]); title('Манчестерский код'); xlabel('Время'); ylabel('Амплитуда'); grid on;

Рисунок 1 – Результат выполнения программы кодирования ФИО

4. Кодирование последовательности бит манипуляцией

Передать сообщение можно не только закодировав его, но и осуществив модуляцию над исходным сообщением. В рамках данной работы были рассмотрены следующие методы модуляции:

1. Амплитудная модуляция. В данном типе модуляции «1» соответствует наличию несущей частоты, а «0» – ее отсутствию;

2. Частотная модуляция (бинарная). В данном типе модуляции «1» соответствует одной частоты, расположенной около несущей, а «0» - другой;

3. Фазовая модуляция (двухуровневая). В данном типе модуляции «1» соответствует несущей частоте с одной фазой, равной 0, а «0» - частоте с фазой, смещенной на фазу π.

Программа, модулирующая ФИО вышеуказанными способами, приведена в листинге 2.

Листинг 2 – Программа, кодирующая ФИО амплитудной, частотной и фазовой манипуляциями

clc; clear; close all; bitStr = '1100010 1100101 1110010 1100101 1111010 1101001 1101110 100000 1100101 1100111 1101111 1110010 100000 1110000 1100001 1110111 1101100 1101111 1110111 1101001 1111110'; bitStr = strrep(bitStr, ' ', ''); bits = bitStr - '0'; N = length(bits); Fs = 300; Tb = 1; fc = 4; f0 = 2; f1 = 8; ASK = []; FSK = []; PSK = []; t_all = []; for i = 1:N t = linspace((i-1)*Tb, i*Tb, Fs); if bits(i) == 1 ASK = [ASK, cos(2*pi*fc*t)]; FSK = [FSK, cos(2*pi*f1*t)]; PSK = [PSK, cos(2*pi*fc*t)]; else ASK = [ASK, zeros(1, Fs)]; FSK = [FSK, cos(2*pi*f0*t)]; PSK = [PSK, cos(2*pi*fc*t + pi)]; end t_all = [t_all, t]; end %% Амплитудная манипуляция figure(); plot(t_all, ASK, 'LineWidth', 1.2); ylim([-1.2 1.2]); xlim([0 20]); title('Амплитудная манипуляция (ASK)'); xlabel('Время'); ylabel('Амплитуда'); grid on; %% Частотная манипуляция figure(); plot(t_all, FSK, 'LineWidth', 1.2); ylim([-1.2 1.2]); xlim([0 20]); title('Частотная манипуляция (FSK)'); xlabel('Время'); ylabel('Амплитуда'); grid on; %% Фазовая манипуляция figure(); plot(t_all, PSK, 'LineWidth', 1.2); ylim([-1.2 1.2]); xlim([0 20]); title('Фазовая манипуляция (PSK)'); xlabel('Время'); ylabel('Амплитуда'); grid on;

Рисунок 2 – Результат выполнения программы кодирования модуляциями

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные методы кодирования и модуляции цифровых сигналов в среде MATLAB. ФИО было переведено в восьмеричный и двоичный код, после чего полученная битовая последовательность была закодирована методами NRZ, RZ и манчестерским кодом. Также было выполнено моделирование амплитудной, частотной и фазовой манипуляции.