ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук |  |  |  | Т.Н. Соловьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

АРХИТЕКТУРА ЯДРА И СИСТЕМА КОМАНД МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ MCS-51

по курсу: МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 4

Цель работы: изучение архитектуры ядра и системы команд микроконтроллеров семейства MCS-51; приобретение навыков программирования микроконтроллеров.

Задание по работе: необходимо разработать три программы на языке ассемблера MCS-51:

1) программу для вычисления заданного арифметического выражения (для всех операций полагайте, что операнды и результат – целые однобайтные числа; результат вычислений разместите в ячейке внутренней памяти данных 30h);

2) программу на ассемблере битового процессора для вычисления заданного логического выражения (результат выполнения разместите в любой свободной ячейке памяти данных битового процессора);

3) программу для записи заданного массива чисел во внешнюю память данных.

Работу программ необходимо проверить с помощью средств отладки САПР Proteus.

Данные по варианту для написания вышеуказанных программ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные для варианта 4

| Арифметическое выражение | Логическое выражение | Последовательность элементов массива |
| --- | --- | --- |
| XZ-X-1Y(2Z+Y) | (x∨y)(r⊕d) | 30h...20h...30h |

В таблице X, Y, Z – это байты данных, а x, y, r, d – биты данных

Разработка микроконтроллерной системы

Моделирование и последующая отладка программы производилась в системе автоматизированного проектирования Proteus. В частности, разработка производилась для микроконтроллеров семейства MCS-51 (в проекте использовался микроконтроллер 80C51).

Помимо микроконтроллера, в схеме так же имеются средства отображения памяти и регистров, задействованные для отладки программы.

Схема проекта микроконтроллерной системы изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема микроконтроллерной системы в Proteus

Разработка программы 1

Программа предназначена для вычисления значения арифметического выражения:

XZ-X-1Y(2Z+Y)

где X, Y, Z – байты данных.

В соответствии с поставленной задачей, операнды и результат – целые однобайтные числа. Результат вычисления заносится в ячейку внутренней памяти данных 30h.

Листинг 1 – Программа, вычисляющая арифметическое выражение

;============================================================== ; Main.asm file ЛР1, задание с арифметикой ; ; Created: Пн фев 16 2026 by БЕП, вар. 4 ; Processor: 80C51 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;============================================================== ; DEFINITIONS ;============================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (8051.MCU) ;============================================================== ; VARIABLES ;============================================================== x equ 35h y equ 36h z equ 37h ;============================================================== ; RESET and INTERRUPT VECTORS ;============================================================== ; Reset Vector org 0000h jmp Start ;============================================================== ; CODE SEGMENT ;============================================================== org 0100h Start: ; Шаг 0 - Занесение значений для переменных mov x, #4 mov y, #3 mov z, #2 ; Шаг 1 - вычисление (X-1) / Y mov A, x dec A mov B, y div AB mov R0, A ; Шаг 2 - вычисление XZ и вычитание из него результат шага 1 mov A, x mov B, z mul AB subb A, R0 mov R0, A ; Шаг 3 - вычисление 2Z + Y и умножение на него результат шага 2 mov A, z mov B, #2 mul AB add A, y mov B, R0 mul AB mov 30h, A Loop: jmp Loop ;============================================================== END

Результаты выполнения программы отражены на рисунке 2.

При X = 4, Y = 3, Z = 2 должно получиться следующее:

4*2-4-13*2*2+3=8-1*4+3=7*7=49

Перевод результата в 16-ричную систему счисления выдаст значение 31h, что говорит о правильности реализованной программы.

Рисунок 2 – Результат выполнения программы 1

Разработка программы 2

Программа предназначена для вычисления значения логического выражения:

(x∨y)(r⊕d)

где x, y, r, d – биты данных.

Для решения данной задачи необходимо было использовать битовые операции и расположить операнды памяти. Операнды x, y, r и d были расположены в младшей половине байта с адресом 23h, а дополнительные биты для промежуточных результатов вычисления (buf1 и buf2) – в двух младших битах старшей половины того же байта. Сам же результат записывается в старший бит байта с адресом 23h.

Стоит отметить, что операции исключающего ИЛИ нет в битовых командах микроконтроллера, поэтому данная операция была заменена на эквивалентную по формуле:

r⨁d=rd∨rd

Тогда итоговое выражение будет иметь вид:

x∨yr⊕d=(x∨y)(rd∨rd)

Листинг 2 – Программа, вычисляющая логическое выражение

;============================================================== ; Main.asm file ЛР1, задание с битовыми операторами ; ; Created: Пн фев 16 2026 by БЕП, вар. 4 ; Processor: 80C51 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;============================================================== ; DEFINITIONS ;============================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (8051.MCU) ;============================================================== ; VARIABLES ;============================================================== x equ 18h y equ 19h r equ 1Ah d equ 1Bh buf1 equ 1Ch buf2 equ 1Dh res equ 1Fh ;============================================================== ; RESET and INTERRUPT VECTORS ;============================================================== ; Reset Vector org 0000h jmp Start ;============================================================== ; CODE SEGMENT ;============================================================== org 0100h Start: mov 23h, #00000111b ; Шаг 1 - Вычисление скобки (x ¦ y) mov C, x ; x -> c orl C, /y ; x ¦ !y -> c mov buf1, C ; c -> buf ; Шаг 2 - Вычисление скобки (r XOR d) = !r*d ¦ r*!d mov C, d ; d -> c anl C, /r ; d * !r -> c mov buf2, C ; c -> buf2 mov C, r ; r -> c anl C, /d ; r * !d -> c orl C, buf2 ; c ¦ buf2 -> c ; Шаг 3 - Расчет итогового результата anl C, buf1 ; () & () -> c mov res, C ; c -> res Loop: jmp Loop ;============================================================== END

Результаты выполнения программы отражены на рисунке 3.

При x = 1, y=1, r = 1, d = 0 должно получиться следующее:

x∨yrd∨rd=1∨1⋀1⋀0∨1⋀0=1⋀(0∨1)=1

Если рассмотреть байт 23h, в котором хранятся все биты для программы, то получится:

| 9716= | res; -; buf2; buf1; d; r; y; x. 1; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 1. 1Fh; 1Eh; 1Dh; 1Ch; 1Bh; 1Ah; 19h; 18h. |
| --- | --- |

Получается, программа работает корректно.

Рисунок 3 – Результат выполнения программы 2

Разработка программы 3

Программа предназначена для записи во внешнюю память заданного массива чисел: 30h...20h...30h. То есть, начиная с указанной ячейки, записывает во внешнюю память значения подряд: 30, 2F, ..., 20, 21, ..., 30.

Листинг 3 – Программа, записывающая заданный массив во внешнюю память

;============================================================== ; Main.asm file ЛР1, задание с выводом во внешнюю память ; ; Created: Пн фев 16 2026 by БЕП, вар. 4 ; Processor: 80C51 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;============================================================== ; DEFINITIONS ;============================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (8051.MCU) ;============================================================== ; VARIABLES ;============================================================== ;============================================================== ; RESET and INTERRUPT VECTORS ;============================================================== ; Reset Vector org 0000h jmp Start ;============================================================== ; CODE SEGMENT ;============================================================== org 0100h Start: ; Шаг 0 - записываем в регистр DPTR начальный адрес ; внешней памяти и в A начальное значение mov DPTR, #0020h mov A, #30h ; Шаг 1 - цикл с декрементом А (запись чисел 30h..21h) loopDEC: movx @DPTR, A inc DPTR dec A cjne A, #20h, loopDEC ; Шаг 2 - цикл с инкрементом А (запись чисел 20h..30h) loopINC: movx @DPTR, A inc DPTR inc A cjne A, #31h, loopINC Loop: jmp Loop ;============================================================== END

Результаты выполнения программы отражены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат выполнения программы 3

Вывод

В результате выполнения работы создана программа на языке ассемблера MCS-51, содержащая: подпрограмму для вычисления заданного арифметического выражения, подпрограмму для записи заданного массива чисел во внешнюю память данных, а также подпрограмму на ассемблере битового процессора для вычисления заданного логического выражения. Проверка работоспособности программ произведена в системе Proteus. Изучена архитектура и система команд микроконтроллера семейства MCS-51; приобретены навыки программирования микроконтроллера.