ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук |  |  |  | Т.Н. Соловьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С ПРОСТЕЙШИМИ УСТРОЙСТВАМИ ВЫВОДА

по курсу: МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 4

Цель работы: приобретение навыков организации взаимодействия микроконтроллера с простейшими устройствами вывода, знакомство с принципом динамической индикации.

Задание по работе: требуется разработать микроконтроллерную систему для вывода заданных символов на семисегментный индикатор с общим анодом и светодиодную матрицу 8 × 8.

Выводы, через которые к МК подключается индикатор и матрица, а также символы, которые необходимо вывести на индикатор и матрицу, указаны в таблице1.

Текст программы создается на языке ассемблера MCS-51.

Работу системы необходимо проверить с помощью с помощью средств отладки САПР Proteus.

Таблица 1 – Данные для варианта 4

| Семисегментный индикатор |  | Светодиодная матрица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шина данных | Символ | Строки | Столбцы | Символ |
| P1 | С | P2 | P0 | Г |

Разработка схемы микроконтроллерной системы

Моделирование с последующей отладкой программы производилась в среде автоматизированного проектирования Proteus. Сама разработка производилась для микроконтроллеров семейства MCS-51, в частности, для микроконтроллера 80C52.

Схема микроконтроллерной системы состоит из самого микроконтроллера, семиразрядного индикатора с общим анодом и диодной матрицы 8×8. Для ограничения тока через каждый светодиод в схеме установлены резисторы (в случае с матрицей резисторы стоят после коллектора).

В соответствии с вариантом, для управления семиразрядным индикатором используется порт P1. Для управления диодной матрицей используются два порта: P0 отвечает за столбцы, а P2 – за строки.

Схема проекта микроконтроллерной системы отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема микроконтроллерной системы в Proteus

Разработка программы

Программа предназначена для выводов изображений на диодные компоненты: семиразрядный индикатор и диодную матрицу размером 8×8 диодов.

На семиразрядном индикаторе, в соответствии с вариантом, должен выводится символ «C». С учетом порядка расположения светодиодов на семиразрядном индикаторе, необходимо активировать диоды a, d, e и f. А так как в схеме используется диод с общим анодом, то на пины порта надо подавать 0 (это будут пины P1.0, P1.3, P1.4 и P1.5 соответственно).

Вывод символа «Г» на светодиодной матрице 8×8 реализован по принципу динамической индикации. Светодиод активируется в точке пересечения строки и столбца, на которые подан низкий уровень напряжения («пересечение по 0»). Чтобы избежать засветки лишних сегментов и обеспечить четкость изображения, отрисовка буквы «Г» разделена на 3 этапа:

1. Формирование длинного вертикального сегмента;

2. Формирование горизонтального сегмента;

3. Формирование короткого вертикального элемента.

Каждый графический фрагмент выводится последовательно. После отрисовки каждой части состояние матрицы принудительно сбрасывается.

Общий листинг программы отражен в листинге 1.

Листинг 1 – Программа для работы с диодными устройствами

;============================================================== ; Main.asm file, программа для диодных устройств ; ; Created: Вс мар 1 2026 by БЕП, вар. 4 ; Processor: 80C52 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;============================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (80C52.MCU) ; Reset Vector org 0000h jmp Start ;============================================================== ; CODE SEGMENT ;============================================================== org 0100h Start: mov P1, #01000110b Loop: ; отрисовка ноги mov P0, #11111111b; все столбцы отключаются mov P2, #10111111b; включается только вторая строка mov P0, #11000011b; В строке включаются 3-6 диоды ; отрисовка горизонтальной части mov P0, #11111111b; все столбцы отключаются mov P2, #11000001b; включаются строки 3-7 mov P0, #11011111b; включается только 3 столбец в строках ; отрисовка крючка mov P0, #11111111b; все столбцы отключаются mov P2, #10011111b; включаются строки 2-3 mov P0, #11111011b; включается только 6 столбец в строках sjmp Loop ;============================================================== END

Результаты моделирования

Результаты моделирования проекта отражены на рисунке 2. Как видно, все отрисовывается корректно, что говорит о правильности выполнения задания.

Рисунок 2 – Результаты моделирования работы проекта

Вывод

В результате выполнения работы разработана микроконтроллерная система для вывода символов на семисегментный индикатор и светодиодную матрицу. Проверка работоспособности системы произведена в САПР Proteus. Приобретены навыки организации взаимодействия микроконтроллера с простейшими устройствами вывода.