ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | А. Н. Долидзе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

# «Программная реализация алгоритма выполнения целочисленной операции для архитектуры набора команд ARM»

### по курсу: Организация ЭВМ и вычислительных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4341 |  |  |  | Е.П. Березин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2026

Задание

Необходимо реализовать заданный по блок-схеме, построенной в ходе выполнения лабораторной работы №1, алгоритм (с учетом дополнительной функции).

1. Список переменных

A – множимое (8 разрядов + знак, 9 бит);

B – множитель (8 разрядов + знак, 9 бит);

C – сумма частичных произведений (16 разрядов + знак, 17 бит)

M – маска для выделение бита множителя;

r – счетчик цикла;

signO – переменная для хранения знака результата (используется для доп. функции)

low – переменная для младшей половины результата (используется для доп. функции);

high – переменная для старшей половины результата (используется для доп. функции);

O – переменная для хранения результата выполнения доп. функции.

Распределение переменных по регистрам общего назначения (РОН) процессора приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение переменных по РОН

| РОН | Переменная | Описание |
| --- | --- | --- |
| R0 | A | Изначально – множимое без смещений. В процессе выполнения цикла множимое со смещениями влево. |
| R1 | B | Множитель (постоянный). |
| R2 | C | Сумма частичных произведений, изначально равная 0. После завершения цикла и возможным выполнением коррекции – результат вычисления произведения. |
| R3 | r | Счетчик итераций цикла. |
| R4 | M | Маска. |
| R5 | signO | Хранит знак результата произведения для функции перестановки младшей и старшей половин ответа. |

Таблица 1 – Продолжение

| R6 | high | Хранит старшую половину результата произведения для функции перестановки младшей и старшей половин ответа. |
| --- | --- | --- |
| R7 | low | Хранит младшую половину результата произведения для функции перестановки младшей и старшей половин ответа. |
| R8 | O | Хранит ответ с учетом смены половин изначального ответа местами. |

2. Блок-схема алгоритма

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

3. Код программы на языке ассемблера ARM

@ Алгоритм умножения 12 (0.00001100) на -9 (1.11110111)

@ Рязрядность - 8 бит + 1 знаковый

start:

mov R0, #12 @ ввод значения множимого (12) в регистр R0

mov R1, #-9 @ ввод значения множителя (-9) в регистр R1

mov R2, #0  @ обнуление суммы частных произведений в регистре R2

mov R3, #0  @ обнуление счетчика циклов в регистре R3

@ цикл алгоритма

loop:

@ взятие r-го бита множителя, создание маски

mov R4, #1

mov R4, R4, lsl R3

@ взятие бита множителя через маску

tst R1, R4

@ если не равен 0 - прибавляется текущее множимое (с учетом сдвига)

addne R2, R2, R0

@ сдвиг множимого на 1 разряд влево

mov R0, R0, lsl #1

@ инкрементирование счетчика цикла

add R3, R3, #1

@ сравнение значение счетчика с 8

cmp R3, #8

blt loop

@ проверка знакого бита множителя

tst R1, #0x100

@ если он равен 1 (множитель "-"), выполняется коррекция

subne R2, R2, R0

@ дополнительная функция поменять младшую и старшую половины ответа местами

@ сохранение знака

mov R5, R2, lsr #16

@ сохранение старшей половины

mov R6, R2, lsr #8

and R6, R6, #0xFF

@ сохранение младшей половины

and R7, R2, #0xFF

@ формирование результата перестановок

mov R8, R7, lsl #8

orr R8, R8, R6

orr R8, R8, R5, lsl #16

@ завершение программы

finish: .end

4. Карта распределения памяти под программу и данные (где и по каким адресам храним)

Исполняемый код занимает область 0x00001000–0x00001054, а переменные хранятся в регистрах R0–R8. Карта распределения памяти под программу и данные приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Карта распределения памяти под программу и данные

| Диапазон адресов | Назначение | Содержимое |
| --- | --- | --- |
| 0x00001000–0x0000100C | Инициализация | Присвоение значений A, B, обнуление C и r |
| 0x00001010–0x0000102C | Основной цикл | Процесс умножение с взятием нужного бита множителя через маску и сдвигом множимого влево |
| 0x00001030–0x00001034 | Коррекция результата | Обработка знака множителя и выполнение коррекции |
| 0x00001038–0x00001050 | Смена половин результата местами | Выделение из результата произведения знаковой части, младшей и старшей половин с последующей записью с учетом перестановки |
| 0x00001054 | Завершение | Остановка программы |

5. Скриншот окна симулятора с примером вычислений

Скриншот окна симулятора с примером вычислений приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Скриншот окна симулятора с примером вычисления умножения 12 на -9

В таблице 3 приведена ручная трассировка программы с учетом допущения выполнения только одной итерации цикла.

Таблица 3 – Ручная трассировка программы

| Команда | Состояние памяти и регистров |  |
| --- | --- | --- |
|  | Было | Стало |
| mov R0, #12 | R0 = 0, PC = 1000 | R0 = 12, PC = 1004 |
| mov R1, #-9 | R1 = 0, PC = 1004 | R1 = -9, PC = 1008 |
| mov R2, #0 | R2 = 0, PC = 1008 | R2 = 0, PC = 100C |
| mov R3, #0 | R3 = 0, PC = 100C | R3 = 0, PC = 1010 |
| mov R4, #1 | R4 = 0, PC = 1010 | R4 = 1, PC = 1014 |
| mov R4, R4, lsl R3 | R4 = 1, R3 = 0, PC = 1014 | R4 = 1, PC = 1018 |
| tst R1, R4 | R1 = -9, R4 = 1, PC = 1018 | PC = 101C, Z=0 |
| addne R2, R2, R0 | R2 = 0, R0 = 12, PC = 101C | R2 = 12, PC = 1020 |
| mov R0, R0, lsl #1 | R0 = 12, PC = 1020 | R0 = 24, PC = 1024 |
| add R3, R3, #1 | R3 = 0, PC = 1024 | R3 = 1, PC = 1028 |
| cmp R3, #8 | R3 = 1, PC = 1028 | PC = 102C, N=1 |
| blt loop | PC = 102C | PC = 1010 (переход к очередной итерации) |
| после выполнения 8 итераций цикла (r =R3 = 8, A = R0 = 3072, C = R2 = 2964, M = R4 = 128, PC = 1030) |  |  |

Таблица 3 – Продолжение

| tst R1, #0x100 | R1 = -9, PC = 1030 | PC = 1034, Z=0 |
| --- | --- | --- |
| subne R2, R2, R0 | R2 = 2964, R0 = 3072б PC = 1034 | R2 = -108, PC = 1038 |
| mov R5, R2, lsr #16 | R2 = -108, PC = 1038 | R5 = 65535, PC = 103C |
| mov R6, R2, lsr #8 | R2 = -108, PC = 103C | R6 = 16777113, PC = 1040 |
| and R6, R6, #0xFF | R6 = 16777113, PC = 1040 | R6 = 255, PC = 1044 |
| and R7, R2, #0xFF | R2 = -108, PC = 1044 | R7 = 148, PC = 1048 |
| mov R8, R7, lsl #8 | R7 = 148, PC = 1048 | R8 = 37888, PC = 104C |
| orr R8, R8, R6 | R8 = 37888, R6 = 255, PC = 104C | R8 = 38143, PC = 1050 |
| orr R8, R8, R5, lsl #16 | R8 = 38143, R5 = 38143, PC = 1050 | R8 = -27393, PC = 1054 |
| finish: .end | PC = 1054 | PC = 1058 |

Строка «finish: .end» ознаменует завершение работы программы. Результат выполнения программы с множимым 12 и множителем -9 равен C = = R2 = -108, а результат, в котором были поменяны местами младшая и старшая половины, равен O = R8 = -27393.