ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук |  |  |  | Т.Н. Соловьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

по курсу: МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 4

Цель работы: приобретение навыков организации взаимодействия микроконтроллера с устройствами вывода на примере жидкокристаллического знакосинтезирующего дисплея.

Задание по работе: требуется разработать микроконтроллерную систему для вывода на экране ЖКИ двух заданных строк. Строки необходимо выровнять по центру экрана, при этом содержимое строк, расположенное в памяти программ, не должно содержать пробелы до первого и после последнего символа. Содержание строк указано ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Данные по содержанию строк

| Строка 1 | И.О. Фамилия |
| --- | --- |
| Строка 2 | номер группы |

Выводы, через которые к МК подключается ЖКИ, и вид курсора указаны в таблице 2. Текст программы создается на языке ассемблера MCS-51.

Таблица 2 – Данные для варианта 4

| Шина управления ЖКИ |  |  | Шина данных ЖКИ | Вид курсора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS | RW | E |  |  |
| P1.5 | P1.6 | P1.7 | P2.0-P2.7 | мигающий |

Разработка схемы микроконтроллерной системы

Моделирование с последующей отладкой программы производилась в среде автоматизированного проектирования Proteus. Сама разработка производилась для микроконтроллеров семейства MCS-51, в частности, для микроконтроллера 80C52.

Схема микроконтроллерной системы состоит из самого микроконтроллера и двустрочного ЖКИ LM032L, основанного на ЖКИ HD44780.

В соответствии с вариантом, в качестве шины управления ЖКИ используются порты P1.5, P1.6 и P1.7, подключенные к входам RS, RW и E соответственно. Шина данных ЖКИ является 8-битной, а сам ЖКИ управляется с порта P2.

Схема проекта микроконтроллерной системы отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема микроконтроллерной системы в Proteus

Разработка программы

Программа предназначена для вывода двух текстовых строк на ЖКИ: на первой строке выводятся инициалы и фамилия в латинской транслитерации, а на второй – номер группы.

В начале работы программы производится инициализация дисплея: сначала бит RS устанавливается в 0 (это эквивалентно инструкции, что сейчас будет работа с командами, а не с символами), после чего на шину передается команда установки функции с параметрами DL =, N = 1 и F = 0. После этого осуществляется передача данных на ЖК-экран. Аналогичным образом передаются команды управления дисплеем (параметры D = C = B = 1), установки режима ввода (I/D = 1, SH = 0) и установки AC и переключения DDRAM (осуществляется переход в «видимую» ячейку с учетом сдвига для расположения текста по центру).

Сама передача данных находится с отдельной меткой для удобства перехода к ней, так как она будет применяться каждый раз, когда нужно будет, чтобы ЖКИ считал данные с шины данных.

После выполнения инициализации начинается вывод первой строки. Все символы для вывода хранятся во внутренней памяти микроконтроллера, начиная с ячейки FD0, причем хранятся они в формате ASCII. Вывод строки реализован при помощи цикла: сначала очищается аккумулятор, после чего в него заносится код символа ASCII, откуда он уже переходит в специальную переменную, после чего осуществляется переход к метке обращения к ЖКИ.

После вывода первой строки осуществляется переход ко второй строке и аналогичным образом осуществляется ее вывод.

После завершения вывода программа уходит в пустой бесконечный цикл, так как метки для работы с ЖК-дисплеем расположены ниже, а последующее обращение к ним приведет к некорректной работе программы.

Листинг программы приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Программа для работы с ЖКИ

;============================================================== ; Main.asm file generated by New Project wizard ; ; Created: Пн мар 16 2026 ; Processor: 80C52 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;============================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (80C52.MCU) ;============================================================== ; VARIABLES ;============================================================== switchRS equ 43h;RS bte equ 44h ;Байт для передачи на LCD ;============================================================== ; RESET and INTERRUPT VECTORS ;============================================================== ; Reset Vector org 0000h jmp Start ;============================================================== ; CODE SEGMENT ;============================================================== org 0100h Start: init: mov switchRS, #0b ; перевод в запись команды mov bte, #00111000b; команда установки функции lcall gotoLCD mov bte, #00001111b lcall gotoLCD mov bte, #00000110b lcall gotoLCD mov bte, #10000100b; DDRAM ПЕРВОЙ СТРОКИ со сдвигом для центра lcall gotoLCD mov switchRS, #1b; перевод RS в данные mov DPTR, #0FD0h ; откуда берем коды символов ; Цикл для записи в первую строку writeToC1: clr A movc A, @A+DPTR mov bte, A lcall gotoLCD inc DPTR mov A, DPL cjne A, #0DCh, writeToC1 ; Переход к записи во 2-ю строку mov switchRS, #0b ; Перевод RS в команды mov bte, #11001000b; DDRAM ВТОРОЙ СТРОКИ lcall gotoLCD ; Передача в LCD mov switchRS, #1 ; Перевод RS в данные ; Цикл для записи во вторую строку writeToC2: clr A movc A, @A+DPTR mov bte, A lcall gotoLCD inc DPTR mov A, DPL cjne A, #0E0h, writeToC2 ; (зацикливание, чтоб он до следующих меток по) ; (порядку не дошел) fin: jmp fin ; Обращение к LCD (передача команд/данных) gotoLCD: mov P2, bte setb P1.7 clr P1.6 mov A, switchRS mov C, Acc.0 mov P1.5, c lcall delay40mcs clr P1.7 lcall delay40mcs setb P1.7 ret ; Задержка в 40мкс+- delay40mcs: push Acc mov A, #0Ah m: dec A jnz m nop pop Acc ret ; Строки для вывода (они записываются с указанного адреса и подряд) org 0FD0h db 'E.P. Berezin' db '4341' ;============================================================== END

Результаты моделирования

Результаты моделирования проекта отражены на рисунке 2. Как видно, все отрисовывается корректно, что говорит о правильности выполнения задания.

Рисунок 2 – Результаты моделирования работы проекта

Вывод

В результате выполнения работы разработана микроконтроллерная система для вывода на экране ЖКИ двух заданных строк. Проверка работоспособности программы произведена в САПР Proteus. Приобретены навыки организации взаимодействия микроконтроллера с устройствами вывода на примере жидкокристаллического знакосинтезирующего дисплея.