ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук |  |  |  | Т.Н. Соловьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

РАЗРАБОТКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

по курсу: МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 4

Цель работы: изучение принципов последовательной передачи данных; приобретение навыков разработки микроконтроллерных систем, использующих последовательные интерфейсы.

Задание по работе:

Требуется разработать микроконтроллерную систему «Калькулятор», включающую в себя микроконтроллер семейства MCS-51 и виртуальный терминал.

При включении системы на экране терминала выводится ФИО автора работы, после чего система переходит в состояние ожидания ввода данных (например, 15/3=). После ввода пользователем символа «=» система выводит результат или сообщение об ошибке, если таковая обнаружена.

Обмен данными с виртуальным терминалом осуществляется в формате 8-bit UART. Скорость обмена данными, а также операция, выполняемая калькулятором, указаны в таблице 1. Операнды являются целыми однобайтными числами без знака.

Таблица 1 – Данные разработки схемы для варианта 4

| Номер варианта | Скорость UART, бит/с | Таймер | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2400 | 2 | / |

Текст программы создается на языке ассемблера MCS-51.

Работу системы необходимо проверить с помощью с помощью средств отладки САПР Proteus.

Разработка схемы микроконтроллерной системы

Моделирование с последующей отладкой программы производилась в среде автоматизированного проектирования Proteus. Сама разработка производилась для микроконтроллеров семейства MCS-51, в частности, для микроконтроллера 80C52.

Схема микроконтроллерной системы состоит из самого микроконтроллера и подключенного к нему терминала. Оба элемента соединены между собой через UART-порт перекрестно, т.е. порт TXD микроконтроллера соединен с портом RXD терминала, а порт RXD микроконтроллера – с TXD терминала. Следует отметить, что на виртуальном терминале была выставлена скорость 2400, в соответствии с вариантом.

Необходимо проверить, за сколько тактов буде передан один пакет данных между микроконтроллером и терминалом:

65536-12*10632∙2400=65535-156,25

Число получилось не целым, поэтому было принято решение подогнать значение дроби к значению 156 – именно это количество тактов должен будет отсчитать таймер микроконтроллера. Тогда частота генератора тактовых импульсов микроконтроллера будет:

156∙32∙2400=11.980.800

Так что частота была изменена на FГТИ = 11.980.800 Гц. При такой частоте для достижения заданной скорости UART таймеру 2 нужно отсчитывать 156 тактов.

Схема проекта микроконтроллерной системы отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема микроконтроллерной системы в Proteus

Разработка программы

Программа при включении выводит в терминал ФИО автора работы, после чего переходит в состояние ожидания входных данных в виде примера деления. При считывании знака «=» система вычисляет значение выражения или выводит сообщение об ошибке при вводе некорректных данных.

В данной программе используется таймер 2 как тактовый генератор для работы UART. Таймеру 2 необходимо отсчитать ровно 156 тактов, поэтому в его регистры RCAP2H и RCAP2L были внесены значения FFh и 64h. Таймер 2 так же переводится в режим тактового генератора как для получения данных, так и для их отправки.

Помимо настройки таймера, выполняется и настройка самого порта, который переводится в режим 2 – режим передачи 8-битных пакетов с настраиваемой скоростью, которая зависит от FГТИ и настройки таймера 2. Помимо этого, на нем установлено разрешение на прием данных.

Основной цикл работы системы следующий:

1. Программа сначала отслеживает поступления символа с UART. Отслеживание производтся по флагу RI, установка которого означает получение символа;

2. После получения символа программа считывает символ из регистра SBUF, сбрасывает флаг RI и передает его назад в терминал. В ином случае он просто не появляется;

3. Выполняется проверка полученного символа. Если символ – знак деления «/», то проверяется флаг в регистре R5, который отслеживает появление знака деления. Если он равен 0, то флаг устанавливается, и осуществляется переход к началу цикла. В ином случае (знак деления уж появился), устанавливается регистр флаг в регистре R3, который означает, что выражение некорректно;

4. Проверка полученного символа на знак «=». При получении символа «=» программа завершает прием данных и переходит к вычислению;

5. Проверка полученного символа на цифру. Осуществляется проверка, что полученный символ имеет код, соответствующий цифре. Если код не принадлежит символу цифре, то поднимается флаг в регистре R3, и программа переходит в начало цикла. Если же код оказался цифрой, то из него вытягивается значение цифры и присваивается в регистр делимого R2 или делителя R4, в зависимости от значения флага в регистре R5, и поднимается флаг в регистре R6 (для делимого) или R7 (для делителя). При этом, если число многоразрядное, то текущее значение будет умножено на 10 перед присвоением в свой регистр.

Перед осуществлением вычисления после получения кода символа «=» осуществляется четыре проверки: проверка флага в регистре R3, проверка флагов R6 и R7 и проверка делителя на равенство нулю. Если все проверки были пройдены успешно, то осуществляется вычисление значения выражения с последующим выводом на экран, очисткой всех регистров и переходом на новую строку. Иначе после знака равно выводится сообщение об ошибке вместо вычисления и вывода результата.

Листинг программы приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Программа для работы с клавиатурой

;============================================================== ; Main.asm file, работа с UART by БЕП ; ; Created: Вс апр 26 2026 ; Processor: 80C52 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;============================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (80C52.MCU) ;============================================================== ; RESET and INTERRUPT VECTORS ;============================================================== org 0000h jmp Start ;============================================================== ; CODE SEGMENT ;============================================================== org 0100h Start: mov SCON, #01010000b ; Порт в режиме 2, прием разрешен mov RCAP2H, #0FFh mov RCAP2L, #64h mov T2CON, #00110100b ; Таймер 2 запущен как ГТИ для UART setb TI ; Прерывания от UART разрешены lcall clearVars ; Вывод ФИО при старте mov DPTR, #StrFio lcall printStr ; Бесконечный цикл loop: jnb RI, $ ; Ожидание символа по UART clr RI ; Символ получен - опустить флаг mov A, SBUF ; Записать флаг в память mov R1, A mov A, R1 cjne A, #'/', checkEq ; Проверка на несколько второй (и более) / mov A, R5 jz setSlash jmp setError ; Если знак уже был - переход к ошибке setSlash: mov R5, #1 sjmp loop ; Метка установки флага ошибки setError: mov R3, #1 jmp loop ; Проверка полученного символа на = checkEq: cjne A, #'=', checkDigit jmp calculate ; Получили = - пора вычислять ; Проверка, что полученный символ - число checkDigit: clr C subb A, #'0' jnc checkUpper jmp setError ; - не число, значит ошибка (переход на метку) checkUpper: mov A, R1 clr C subb A, #':' jc validDigit jmp setError ; - не число, значит ошибка (переход на метку) ; Число корректное - запоминаем validDigit: mov A, R1 anl A, #0Fh mov R1, A cjne R5, #0, secondNum ; Запись первого числа firstNum: mov R6, #1 mov A, R2 mov B, #10 mul AB jb PSW.2, setError add A, R1 jc setError mov R2, A jmp loop ; Запись второго числа secondNum: mov R7, #1 mov A, R4 mov B, #10 mul AB jb PSW.2, setError add A, R1 jc setError mov R4, A jmp loop ; Проверка выражения calculate: ; Проверка на недопустимые символы mov A, R3 jnz errMessage ;Проверка наличия операндов mov A, R6 jz errMessage ; Нет первого операнда mov A, R7 jz errMessage ; Нет второго операнда ; Проверка деления на 0 mov A, R4 jz errMessage mov A, R2 mov B, R4 div AB ; Само деление lcall printNum ; Вывод результата lcall newLine ; Переход на новую строку lcall clearVars ; Обнуление всех регистров jmp loop ; Подпрограмма обработки неправильного выражения errMessage: mov DPTR, #StrErr lcall printStr lcall newLine lcall clearVars ljmp loop ; Сброс данных после вычисления выражения clearVars: mov R2, #0 mov R3, #0 mov R4, #0 mov R5, #0 mov R6, #0 mov R7, #0 ret ; Программа вывода начальной строки printStr: clr A movc A, @A+DPTR jz printEnd lcall sendChar inc DPTR sjmp printStr printEnd: ret ; Подпрограмма передачи символа sendChar: jnb TI, $ clr TI mov SBUF, A ret ; Переход на новую строку newLine: mov A, #0Dh lcall sendChar mov A, #0Ah lcall sendChar ret ; Вывод числа с отсечением незначащих нулей printNum: mov B, #100 div AB jz skipH add A, #'0' lcall sendChar mov A, B mov B, #10 div AB add A, #'0' lcall sendChar mov A, B add A, #'0' lcall sendChar ret skipH: mov A, B mov B, #10 div AB jz skipDec add A, #'0' lcall sendChar mov A, B skipDec: mov A, B add A, #'0' lcall sendChar ret ; Строки с текстовыми данными StrFio: db 'Berezin Egor Pavlovich', 0Dh, 0Ah, 0 StrErr: db 'ERR!', 0 END

Результаты моделирования

Результаты моделирования проекта отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результат моделирования работы проекта

Вывод

В результате выполнения работы разработана микроконтроллерная система «Калькулятор», которая изначально выводит ФИО автора, а при получении кода символа знака «=» вычисляет значение выражения – деления, при условии, что само выражение было записано корректно. Проверка работоспособности программы произведена в САПР Proteus. Приобретены навыки работы с последовательным портом в асинхронном режиме и разработки микроконтроллерных систем, использующих последовательный порт.