ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

СИНТЕЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучение процесса построения аналогового фильтра-прототипа, его преобразования в цифровой фильтр и исследование характеристики полученного фильтра в среде MATLAB.

1. Задание по работе

Требуется подготовить два тестовых сигнала и сформировать их сумму, затем по варианту 4, даннные которого приведены в таблице 1, построить аналоговый ФНЧ-прототип, получить его передаточную функцию и частотные характеристики, после чего преобразовать его в аналоговый фильтр с заданными параметрами и выполнить билинейное Z-преобразование. Далее необходимо представить цифровой фильтр в каскадной форме из секций второго порядка, определить его коэффициенты, построить частотные характеристики, а также исследовать прохождение через него тестового сигнала и сигнала с добавленным белым гауссовским шумом.

Таблица 1 – Код КОИ-7

| Семейство фильтра | Порядок фильтра | Тип фильтра | fc1, Гц | fc2, Гц | Пульсация в полосе пропускания, Дб | Пульсация в полосе подавления, Дб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эллиптический | 9 | ФНЧ | 75 | - | 0.5 | 1 |

В завершение требуется аналогичным образом реализовать полосовой фильтр, пропустить через него сигнал и сравнить полученные результаты.

2. Подготовка тестового сигнала

Для начала необходимо было подготовить тестовый сигнал. Он является смесью двух гармонических сигналов с амплитудами 5В, одна составляющая будет с частотой 20 Гц (попадать в полосу пропускания), а второй – с частотой 200 Гц и фазой π/4. Графики для тестового сигнала приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графики тестового сигнала

3. Моделирование фильтра низких частот

В рамках работы требуется разработать фильтр нижних частот на основе эллиптического прототипа 9-го порядка с частотой среза 75 Гц. Для начала был получен прототип при помощи функции ellipap(). Полученные значения нулей, полюсов и коэффициент усиления были преобразованы в форму числитель/знаменатель при помощи функции zp2tf(). Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики прототипа фильтра нижних частот приведены на рисунке 2, а на рисунке 3 – полученные значения коэффициентов числителя и знаменателя.

Рисунок 2 – АЧХ и ФЧХ аналогового прототипа

Рисунок 3 – Значение коэффициентов числителя и знаменателя

После этого полученный прототип был приведен к заданному ФНЧ-фильтру с частотой среза 75 Гц. Так как порядок фильтра достаточно высокий, то для этого использовалось приведение его в каскадную форму через Z-преобразование. Графики АЧХ и ФЧХ для фильтра приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – АЧХ и ФЧХ для ФНЧ с частотой среза 75 Гц

После этого было выполнено два прогона через фильтр: один прогон чистого тестового сигнала и один прогон тестового сигнала, сложенного с гауссовским шумом. Результаты обоих прогонов приведены на рисунках 5 и 6. Расхождения графиков по времени идеального сигнала с полученным связаны с тем, что обработка сигнала требует определенных временных затрат. Расхождения по амплитудам были замечены только при сравнении с сигналом с гауссовским шумом – несмотря на то, что он и подавляется, на выходном сигнале его наличие отражается, хоть и его влияние на выходной сигнал мало.

Рисунок 5 – Прогон тестового сигнала через ФНЧ

Рисунок 6 – Прогон тестового сигнала с гауссовским шумом через ФНЧ

Помимо этого, были получены графики групповой и фазовой задержек, приведенных на рисунке 7.

Рисунок 7 – Графики групповой и фазовой задержек

4. Моделирование полосового фильтра

На основе рассмотренного прототипа был разработан и полосовой фильтр с частотами срезов 10 Гц и 35 Гц. Были проделаны аналогичные действия по построению графиков АЧХ и ФЧХ, приведению прототипа к фильтру нужного вида и проверка его работоспособности путем прогона тестового сигнала. Все вышеупомянутые графики отражены на рисунках 8 и 9.

Рисунок 8 – Графики АЧХ и ФЧХ полосового фильтра

Рисунок 9 – Сравнение графиков выходных сигналов, полученных через обработку ФНЧ и ПФ

По графикам, отраженным на рисунке 9, можно сравнить разработанные фильтры: фильтр нижних частот имеет менее выраженное смещение по фазе, но является более чувствительным к низкочастотным шумам. В случае же с полосовым фильтром выходной сигнал максимально схож по форме с образцовым сигналом, но для его корректной работоспособности нужно прождать определенное время, так как изначально он подавляет все частоты и переходит в рабочий режим.

Полный листинг программы с моделированием фильтра нижних частот и полосового фильтра приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Программа, моделирующая фильтры на основе эллиптического прототипа 9 порядка

clc; clear; close all; numFilter = 9; Rp = 0.5; Rs = 1; Fc = 75; Fs = 1024; %% 1/ Тестовые сигналы T = 1; t = 0:1/Fs:(T - 1/Fs); f1 = 20; f2 = 200; s1 = 5 * sin(2*pi*f1*t); s2 = 5 * sin(2*pi*f2*t + pi/4); testSignal = s1 + s2; figure('Name', 'Тестовые сигналы'); subplot(3,1,1); plot(t, s1, 'b', 'LineWidth', 1.25); title('Сигнал 1 (будет пропущен)'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); subplot(3,1,2); plot(t, s2, 'r', 'LineWidth', 1.25); title('Сигнал 2 (будет ослаблен)'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); subplot(3,1,3); plot(t, testSignal, 'k', 'LineWidth', 1.25); title('Сигнал 3 (сумма первых двух)'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); %% 2/ ФНЧ прототип [z_ap, p_ap, k_ap] = ellipap(numFilter, Rp, Rs); %% 3/ Передаточная функция [b, a] = zp2tf(z_ap, p_ap, k_ap); disp('Коэффициенты передаточной ф-ции прототипа'); disp('Числитель: '); disp(b); disp('Знаменатель: '); disp(a); %% 4/ Графики АЧХ и ФЧХ прототипа w = linspace(0, 5, 2000); H = freqs(b, a, w); figure('Name', 'АЧХ и ФЧХ прототипа'); subplot(2, 1, 1); plot(w, abs(H), 'LineWidth', 1.25); title('АЧХ аналогового прототипа'); xlabel('\omega, рад/с'); ylabel('¦H(j\omega)¦'); grid on; xline(1, 'r--', 'Срез \omega = 1', 'LineWidth', 1.2); subplot(2, 1, 2); plot(w, unwrap(angle(H)), 'LineWidth', 1.25); title('ФЧХ аналогового прототипа'); xlabel('\omega, рад/с'); ylabel('\phi(\omega), рад'); grid on; xline(1, 'r--', 'Срез \omega = 1', 'LineWidth', 1.2); %% 5/ Перевод прототипа в требуемый ФНЧ Wc = 2 * pi * Fc; [A, B, C, D] = zp2ss(z_ap, p_ap, k_ap); [Alp, Blp, Clp, Dlp] = lp2lp(A, B, C, D, Wc); %% 6/ Применение Z-преобразования [Ad, Bd, Cd, Dd] = bilinear(Alp, Blp, Clp, Dlp, Fs); %% 7/ Перевод в каскадную форму [sos, g] = ss2sos(Ad, Bd, Cd, Dd); disp('Матрица секций 2-го порядка (ФНЧ):'); disp(sos); disp('Общий коэфф. усиления (ФНЧ):'); disp(g); %% 8/ АЧХ и ФЧХ для цифрового ФНЧ [H_dig, f_dig] = freqz(sos, 4096, Fs); figure('Name', 'АЧХ и ФЧХ для ФНЧ'); subplot(2, 1, 1); plot(f_dig, abs(H_dig * g), 'LineWidth', 1.25); title('АЧХ для цифрового ФНЧ'); xlabel('f, Гц'); ylabel('¦H(f)¦'); grid on; xlim([0 Fs/2]); xline(Fc, 'r--', ['Частота среза ' num2str(Fc) ' Гц'], 'LineWidth', 1.2); subplot(2, 1, 2); plot(f_dig, unwrap(angle(H_dig)), 'LineWidth', 1.25); title('ФЧХ для цифрового ФНЧ'); xlabel('f, Гц'); ylabel('\phi(f), рад'); grid on; xlim([0 Fs/2]); xline(Fc, 'r--', ['Частота среза ' num2str(Fc) ' Гц'], 'LineWidth', 1.2); %% 9/ Прогон тестового сигнала через ФНЧ filteredSignal = g * sosfilt(sos, testSignal); figure('Name', 'Фильтрация тестового сигнала'); subplot(2, 1, 1); plot(t, testSignal, 'k', 'LineWidth', 1.25); title('Входной тестовый сигнал'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); subplot(2, 1, 2); plot(t, s1, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on; plot(t, filteredSignal, 'r--', 'LineWidth', 1.5); title('Сигнал в полосе пропускания (s1) и выход ФНЧ'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); legend('Идеальный сигнал 1', 'Сигнал на выходе'); %% 10/ Графики групповой и фазовой задержки [gd, f_gd] = grpdelay(sos, 4096, Fs); [pd, f_pd] = phasedelay(sos, 4096, Fs); figure('Name', 'Групповая и фазовая задержки'); subplot(2, 1, 1); plot(f_gd, gd, 'LineWidth', 1.25); title('Групповая задержка'); xlabel('Частота, Гц'); ylabel('Отсчеты'); grid on; xlim([0 Fs/2]); xline(Fc, 'r--', ['Частота среза ' num2str(Fc) ' Гц'], 'LineWidth', 1.2); subplot(2, 1, 2); plot(f_pd, pd, 'LineWidth', 1.25); title('Фазовая задержка'); xlabel('Частота, Гц'); ylabel('Отсчеты'); grid on; xlim([0 Fs/2]); xline(Fc, 'r--', ['Частота среза ' num2str(Fc) ' Гц'], 'LineWidth', 1.2); %% 11/ Наложение шума noise = randn(size(t)); noisySignal = testSignal + noise; filteredNoisy = g * sosfilt(sos, noisySignal); figure('Name', 'Фильтрация зашумленного сигнала (ФНЧ)'); subplot(2, 1, 1); plot(t, noisySignal, 'k', 'LineWidth', 1.25); title('Зашумленный входной сигнал'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); subplot(2, 1, 2); plot(t, s1, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on; plot(t, filteredNoisy, 'r--', 'LineWidth', 1.5); title('Сигнал в полосе пропускания (s1) и очищенный ФНЧ сигнал'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); legend('Идеальный сигнал 1', 'Выход ФНЧ (с шумом)'); %% 12/ Работа с полосовым фильтром (ПФ) Fbp1 = 10; Fbp2 = 35; Wbp1 = 2 * pi * Fbp1; Wbp2 = 2 * pi * Fbp2; W0 = sqrt(Wbp1 * Wbp2); Bw = Wbp2 - Wbp1; [A, B, C, D] = zp2ss(z_ap, p_ap, k_ap); [Abp, Bbp, Cbp, Dbp] = lp2bp(A, B, C, D, W0, Bw); [Abp_z, Bbp_z, Cbp_z, Dbp_z] = bilinear(Abp, Bbp, Cbp, Dbp, Fs); [sos_bp, g_bp] = ss2sos(Abp_z, Bbp_z, Cbp_z, Dbp_z); % Выводы АЧХ и ФЧХ для ПФ [H_bp, f_bp] = freqz(sos_bp, 4096, Fs); figure('Name', 'АЧХ и ФЧХ для полосового фильтра'); subplot(2, 1, 1); plot(f_bp, abs(H_bp * g_bp), 'LineWidth', 1.25); title('АЧХ для цифрового полосового фильтра'); xlabel('f, Гц'); ylabel('¦H(f)¦'); grid on; xlim([0 100]); xline(Fbp1, 'r--', 'Нижний срез', 'LineWidth', 1.2); xline(Fbp2, 'r--', 'Верхний срез', 'LineWidth', 1.2); subplot(2, 1, 2); plot(f_bp, unwrap(angle(H_bp)), 'LineWidth', 1.25); title('ФЧХ для цифрового полосового фильтра'); xlabel('f, Гц'); ylabel('\phi(f), рад'); grid on; xlim([0 100]); xline(Fbp1, 'r--', 'Нижний срез', 'LineWidth', 1.2); xline(Fbp2, 'r--', 'Верхний срез', 'LineWidth', 1.2); % Прогон зашумленного сигнала через ПФ filteredNoisyBP = g_bp * sosfilt(sos_bp, noisySignal); figure('Name', 'Сравнение ФНЧ и ПФ'); subplot(2, 1, 1); plot(t, s1, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on; plot(t, filteredNoisy, 'r', 'LineWidth', 1.25); title('Результат работы ФНЧ'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); legend('Идеальный сигнал', 'Выход ФНЧ'); subplot(2, 1, 2); plot(t, s1, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on; plot(t, filteredNoisyBP, 'g', 'LineWidth', 1.25); title('Результат работы ПФ'); xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда, В'); grid on; xlim([0 0.5]); legend('Идеальный сигнал', 'Выход ПФ');

Выводы

В ходе работы был выполнен синтез и исследование цифровых фильтров в среде MATLAB. На основе аналогового эллиптического прототипа фильтра нижних частот был получен цифровой фильтр нижних частот, построены его частотные характеристики, а также исследовано прохождение через него тестового чистого и загрязненного шумами сигналов. Также был реализован цифровой полосовой фильтр, который позволяет выделить полезную составляющую в заданной полосе частот.