ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | А. Н. Долидзе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

# «Проект архитектуры набора команд и микроархитектуры простейшего 8-битного процессора»

### по курсу: Организация ЭВМ и вычислительных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4341 |  |  |  | Е.П. Березин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2026

Определение набора команд по варианту

В соответствии с Nжурн = 4, были определены параметры проектируемого процессора.

1. Тип данных: целые числа со знаком;

2. Вид архитектуры: (4)mod2 + 1 = 1 – Фон Неймана, при которой команды и данные хранятся в одном запоминающем устройстве, а для их передачи между основными частями микроархитектуры используется общая шина;

3. Операции в АЛУ:

- Операция из ЛР1: умножение целых чисел со знаком в дополнительном коде с неподвижной суммой частичных произведений, сдвигом множимого влево и анализом множителя, начиная с младших разрядов с коррекцией результата

- Логическая операция 1: (4)mod12 + 1 = 5 – nor;

- Логическая операция 2: (4+5)mod12 + 1 = 10 – asr;

- Логическая операция 3: (4+7)mod12 + 1 = 12 – ror;

- Логическая операция 4: (4+9)mod12 + 1 = 2 – and.

4. Число регистров общего назначения: (4 + 4)mod25 + 8 = 16;

5. Пересылка: (4)mod3 + 1 = 2 – mov (пересылка данных: память-память, память-регистр, регистр-регистр, регистр-память, а также запись константы);

6. Переход по условию: (4)mod6 + 1 = 5 – меньше или равно;

7. Способы адресации:

- Прямая регистровая;

- (4)mod6 + 1 = 5 – косвенная адресация по смещению;

- ((4)mod 6 + 5)mod6 + 1 = 4 – относительная адресация;

- Дополнительная – непосредственная адресация.

8. Формат команды: «КОП АО1 АО2».

1. Формирование команд

В соответствии с вариантом, количество регистров общего назначения РОН равно 16. Для их адресации достаточно использовать log2(16) = 4 бита: R0 – 0000, R1 – 0001, ..., R14 – 1110, R15 – 1111.

В рамках архитектуры команд будут реализованы 8 команд, для кодирования которых будет достаточно трех бит. Но для удобства код операции КОП будет расширен до 4 бит. Данные о командах приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Описание команд

| КОП | Мнемокод | Действие | Количество байт | Задействованные флаги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | HALT | Завершение работы программы | 1 | - |
| 0001 | MOV | Пересылка | 2-4 | - |
| 0010 | AND | Логическое "И" | 2-4 | Z N |
| 0011 | NOR | Логическое "ИЛИ-НЕ" | 2-4 | Z N |
| 0100 | ROR | Циклический побитовый сдвиг вправо | 2-3 | Z N C |
| 0101 | ASR | Арифметический сдвиг вправо | 2-3 | Z N C |
| 0110 | MUL | Умножение | 2-4 | Z N V |
| 0111 | JLE | Переход, если <= | 3-5 | Z N V |

Помимо этого, в процессоре будет 4 вида адресации, для кодирования которых достаточно 2 бит. Информация об адресации приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Описание видов адресации

| Код | Вид адресации | Обозначение в мнемокоде |
| --- | --- | --- |
| 00 | Прямая регистровая | Rn |
| 01 | Косвенная адресация по смещению | [Rn + offset] |
| 10 | Относительная адресация | {PC + offset} |
| 11 | Непосредственная адресация | #const |

С учетом всей вышеизложенной информации и факта того, что процессор является 8-битным, команды будут переменной длины и иметь следующий вид:

- Байт 1: [КОП (4 бит)][Тип адресации операнда 1 (2 бит)] [Тип адресации операнда 2 (2 бит)];

- Байт 2. В случае, когда в адресации хотя бы одного из операндов используется регистр, в данном байте будет лежать его код: в старшем полубайте лежит номер регистра первого операнда, а в младшем – второго. В ином случае в данном байте лежит 8-битное значение (как непосредственное, так и смещения);

- Байт 3. Хранит непосредственное значение, значение смещения или не задействован для данной команды;

- Байт 4. Хранит непосредственное значение, значение смещения или не задействован для данной команды;

- Байт 5. Хранит значение смещения для относительной адресации при выполнении уловного перехода по команде JLE.

Примеры команд с применением различных видов адресации приведен в таблице 3. В таблице введено условное определение «ТАО» - тип адресации операнда.

Таблица 3 – Примеры команд

| Мнемокод | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| AND R3, R4 | 20 34 0010 00 00 (КОП + ТАО1 + ТАО2) 0011 0100 (Адреса РОН) | 00 – прямая регистровая адресация для обоих операндов (R3 и R4), которые записаны во втором байте. |
| MOV R4, #15 | 13 40 0F 0001 00 11 (КОП + ТАО1 + ТАО2) 0100 0000 (Адрес РОН) 0000 1111 (Константа) | 00 – прямая регистровая адресация для первого операнда (R4), который указан во втором байте. 11 – непосредственная адресация для константы (15), значение которой записано в 3 байте. |
| NOR [R1+5], R2 | 34 12 05 0011 01 00 (КОП + ТАО1 + ТАО2) 0001 0010 (Адреса РОН) 0000 0101 (Смещение) | 01 – косвенная адресация по смещению для первого операнда, регистр лежит в старшей половине второго байта, а смещение – в третьем. 00 – прямая регистровая адресация для второго операнда, регистр лежит в младшем полубайте второго байта. |
| MUL [R6+2], [R7+6] | 65 67 02 06 0110 01 01 (КОП + ТАО1 + ТАО2) 0110 0111 (Адреса РОН) 0000 0010 (Смещение 1) 0000 0110 (Смещение 2) | 01 – косвенная адресация по смещению для обоих операндов, регистры со значениями (R6, R7) записаны во втором байте. Значение для смещения первого операнда находятся в третьем байте, а для второго – в четвертом. |
| JLE R1, #5, {PC + 17} | 73 10 05 11 0111 00 11 (КОП + ТАО1 + ТАО2) 0001 0000 (Адрес РОН) 0000 0101 (Константа) 0001 0001 (Смещение PC) | 00 – прямая регистровая для первого операнда, регистр лежит в старшей половине второго байта. 11 – непосредственная адресация второго операнда. Последний байт зарезервирован под значение для перехода в относительной адресации. |

Регистровая память включает 16 регистров общего назначения по 8 бит каждый, в соответствии с шириной шины. Оперативная память организована по архитектуре Фон-Неймана, и при 8-разрядной шине данных можно адресовать 256 байт для хранения команд и данных в едином адресном пространстве.

2. Схема микроархитектуры 8-битного процессора

Схема микроархитектуры 8-битного процессора приведена на рисунке 1. Следует отметить, что на схеме не отражен тактовый сигнал clk, который идет ко всем блокам в схеме.

Рисунок 1 – Схема микроархитектуры

Входные и выходные сигналы для блока устройства управления приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Входные и выходные сигналы для устройства управления

| Входы | Выходы |
| --- | --- |
| START(0/1) – внешний сигнал для запуска процессора. | MEM_ADDR_WR(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр адреса памяти. |
| RESET(0/1) – внешний сигнал для сброса процессора. | MEM_DATA_WR(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр данных памяти. |
| FLAGS(4 бит) – состояние флагов из регистра флагов АЛУ. | MEM_RW(0/1) – сигнал для чтение/записи из/в ячейку памяти по адресу из регистра адреса. При чтении данные появляются в выходном регистре. |
| ALU_READY(0/1) – подтверждение от АЛУ об окончании заданной операции | SEL_BUS(2 бит) – сигнал для управления выводом данных на шину: 00 – зарезервирован для отключения вывода данных, 01 – вывод данных с выходного регистра памяти, 10 – вывод данных на шину с РОН, 11 – вывод данных с выходного регистра АЛУ. |
| SET_RES_HALF(0/1) – сигнал определения младшего/старшего байта для вывода с регистра результат. | ALU_R1_WRITE(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр операнда 1 АЛУ. |
| Шина регистра команд – получает с шины данных первый байт выполняемой команды. | ALU_R2_WRITE(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр операнда 2 АЛУ. |
| Шина буфера операнда с регистрами – получает второй байт с указателями на ячейку РОН для обращения к ней. | ALU_START(0/1) – сигнал для запуска вычислений в АЛУ. |
|  | ALU_OP(3 бит) – код операции, которую АЛУ будет выполнять. |
|  | REG_ADDR(4 бит) – адрес ячейки заданного регистра РОН. |
|  | REG_RD(0/1) – сигнал для вывода данных из ячейки регистра РОН. |
|  | REG_WR(0/1) – сигнал для записи данных в ячейку регистра РОН. |
|  | Шина счетчика команд (8 бит) – выдает значение регистра счетчика команд на шину данных. |

Внутренние сигналы блока устройства управления приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Внутренние сигналы устройства управления

| Источник | Приемник | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Автомат состояний с дешифратором | Счетчик команд (PC) | PC_WRITE(0/1) – сигнал для записи значения с шины в регистр PC . |
|  | Счетчик команд (PC) | PC_READ(0/1) – сигнал для выдачи значения регистра PC на шину. |
|  | Буфер операнда с регистрами | SEL_HALF(0/1) – сигнал для определения, какой полубайт передать как адрес для РОН. |
|  | Буфер операнда с регистрами | BUF_WR(0/1) – сигнал для записи значения с шины в буфер. |
|  | Буфер операнда с регистрами | BUF_RD(0/1) – сигнал для выдачи значения буфера как адрес для РОН. |
|  | Регистр команд | COM_WR(0/1) – сигнал для записи байта с шины данных в регистр команд. |

Входные и выходные сигналы для блока памяти приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Входные и выходные сигналы для памяти

| Входы | Выходы |
| --- | --- |
| MEM_ADDR_WR(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр адреса памяти. | Шина выходных данных (8 бит) – шина для вывода данных из указанной ячейки на шину данных через мультиплексор выбора данных. |
| MEM_DATA_WR(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр данных памяти. |  |
| MEM_RW(0/1) – сигнал для чтение/записи из/в ячейку памяти по адресу из регистра адреса. При чтении данные появляются в выходном регистре. |  |
| Шина записи адреса (8 бит) – соединение с шиной данных для записи с нее в регистр адреса. |  |
| Шина записи данных (8 бит) – соединение с шиной данных для записи с нее в регистр данных. |  |

Входные и выходные сигналы для блока регистров общего назначения приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Входные и выходные сигналы для регистров общего назначения

| Входы | Выходы |
| --- | --- |
| REG_ADDR(4 бит) – адрес ячейки заданного регистра РОН. | Шина вывода данных (8 бит) – шина для вывода данных из указанной ячейки на шину данных через мультиплексор выбора данных. |
| REG_RD(0/1) – сигнал для вывода данных из ячейки регистра РОН. |  |
| REG_WR(0/1) – сигнал для записи данных в ячейку регистра РОН. |  |
| Шина записи данных (8 бит) – соединение с шиной для записи данных в ячейку РОН, заданную сигналом REG_ADDR(4 бит). |  |

Входные и выходные сигналы для блока арифметико-логического устройства приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Входные и выходные сигналы для арифметико-логического устройства

| Входы | Выходы |
| --- | --- |
| ALU_R1_WRITE(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр операнда 1 АЛУ. | FLAGS(4 бит) – состояние флагов из регистра флагов АЛУ. |
| ALU_R2_WRITE(0/1) – сигнал для записи данных с шины в регистр операнда 2 АЛУ. | ALU_READY(0/1) – подтверждение от АЛУ об окончании заданной операции. |
| ALU_START(0/1) – сигнал для запуска вычислений в АЛУ. | Шина результат вычисления (8 бит) – шина для вывода данных указанного байта результата на шину данных через мультиплексор выбора данных. |
| ALU_OP(3 бит) – код операции, которую АЛУ будет выполнять. |  |
| SET_RES_HALF(0/1) – сигнал определения младшего/старшего байта для вывода с регистра результат. |  |
| Шина записи операнда 1 (8 бит) – соединение с шиной данных для записи значения операнда 1. |  |
| Шина записи операнда 2 (8 бит) – соединение с шиной данных для записи значения операнда 2. |  |

3. Описание функционирования спроектированной микроархитектуры

Как только поступает сигнал запуска, устройство управления УУ запускает процесс выполнения программы. Сначала УУ передает адрес из счетчика команд СК в регистр адреса памяти через общую шину, попутно направляя соответствующие сигналы. После этого начинается чтение данных с заданного адреса на шину через мультиплексор выбора данных, откуда они попадают в регистр команд РК. Одновременно с этим СК увеличивает свое значение на 1 для чтения следующего байта данных.

Затем УУ изучает код в РК для отправления следующих управляющих сигналов для обращения к памяти, передачи их в нужные регистры и т.д. Если указано, что данные сразу лежат в регистре (прямая адресация), то адрес нужного регистра считывается из второго байта команды, который лежит в соответствующем буфере, и передается в регистр общего назначения, откуда отправляется на шину данных. После этого полученное значение направляется в зависимости от команды.

В случае косвенной адресации по смещению осуществляется аналогичное прямой регистровой, только полученное значение отправляется с шины данных в регистр операнда 1 арифметико-логического устройства АЛУ. Второе значение будет считано как следующий байт из оперативной памяти и направлено в регистр операнда 2 АЛУ. Затем УУ подаст сигнал на выполнение операции сложения, полученное значение отправится в регистр результата, откуда будет отправлено на шину через мультиплексор, а значения флагов в результате вычислений направятся в УУ для обработки. Аналогичным образом выполняется вычисление относительной адресации, только вместо обращения к РОН будет задействован СК.

При непосредственной адресации полученное с памяти значение будет просто направлено на шину данных, как и при предыдущих случаях обращения к памяти.

При обращении к АЛУ УУ сначала будет записывать нужные значения в регистры операндов, после чего подаст сигнал начала вычислений вместе с кодом операции. При завершении вычисления АЛУ направит сигнал о завершении вместе с обновленными значениями флагов Z (ноль), С (перенос), N (отрицательное) и V (переполнение). Результат будет храниться в регистре результата, который расширен до размеров 2 байт. Для обращения к конкретному байту УУ направит соответствующий сигнал.

При выполнении команды условного перехода JLE сначала будет выполнено вычитание из значения операнда 1 операнда 2. Результат данного вычисления не представляет интереса, в отличие от флагов. Если УУ получит такой набор флагов, что Z = 1 или N != V, то будет выполнен переход по относительной адресации, сдвиг которой установлен в команде перехода: будет высчитано значение адреса СК со смещением, откуда оно направится в СК назад, чтобы следующее обращение уже было сделано по нужному адресу. В ином случае (набор флагов неверен для перехода) программа просто продолжит свое выполнение дальше.