ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доц., к.т.н., доц. |  |  |  | О.О. Жаринов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ГЕНЕРАТОРА АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

по курсу: СХЕМОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 4, 2

Цель работы

Разработать генератор аналогового сигнала на основе микропроцессора и цифро-аналогового преобразователя и осуществить его моделирование в среде Proteus.

1. Задание по работе

Задание заключается в разработке схемы микропроцессорного генератора сигнала с заданными свойствами на основе микроконтроллера семейства MCS-51 или микропроцессорного модуля Arduino и микросхемы цифро-аналогового преобразователя заданного типа, и моделирование разработанной схемы в программной среде Proteus.

Основные параметры генератора, общие для всех вариантов:

1.	Если заданный по варианту чип ЦАП имеет большую разрядность, допускается использовать 8-разрядный интерфейс, обнулив значения младших разрядов;

2.	Период дискретности (интервал времени между соседними формируемыми отсчетами выходного сигнала) определяется частотой тактового генератора микропроцессора, иными словами, при выполнении данного задания не предъявляются требования к конкретному значению периода формируемого периодического сигнала, важно только получить периодический сигнал заданной формы.

N соответствует максимально допустимому значению кода для ЦАП, N1=N/4, N2=3N/4. В случае, если ЦАП имеет большую разрядность, для лучшей наглядности получаемых осциллограмм можно задействовать только старшие 8 разрядов.

В соответствии с вариантом, форма приведенного на рисунке 1 выходного сигнала – пилообразный импульс, линейно возрастающий первую четверть периода, после чего резко спадает до нуля на оставшуюся часть периода. Для формирования выходного сигнала необходимо использовать ЦАП AD5601.

Рисунок 1 – Форма выходного сигнала

2.  Описание концепции проектирования

Концептуальная схема разрабатываемого генератора аналогового сигнала приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Концептуальная схема генератора

Микроконтроллер осуществляет вычисления дискретных значений для сигнала заданной формы, который формируется при помощи инкрементирования возвращаемого на выход кода с последующим сбросом значения при достижении такта, на котором необходимо его выполнить.

Цифро-аналоговый преобразователь получает на вход дискретное значение с микроконтроллера и тактовый сигнал через интерфейс SPI. Для передачи значения сигнала DATA и тактового сигнала CLK используется линия Master Input Slave Output. Сам же цифро-аналоговый преобразователь переводит полученное 8-битное значение цифрового кода в аналоговое напряжение.

3. Теоретические сведения об используемом ЦАП

Микросхема AD5601 – это одноканальный 8-разрядный цифро-аналоговый преобразователь с выходом по напряжению.

Согласно временной диаграмме, приведенной на рисунке 3, цикл записи данных инициируется спадом сигнала на порте SYNC. Пока она находится в состоянии нуля, происходит передача 16-битного слова данных по порту DIN. Данные загружаются в сдвиговый регистр ЦАП старшим битом вперед по спаду тактового сигнала с линии SCLK. Данному поведению соответствует режим работы 1.

Рисунок 3 – Временная диаграмма интерфейса ЦАП AD5601

По завершении передачи всех битов слова на порте SYNC устанавливается состояние логической единицы, и обновляется выходное напряжение на выходе микросхемы.

Хоть на микросхему и передается 16-битное слово, 8-битное дискретное значение передается в битах 4-11.

4. Разработка микроконтроллерной системы

На основе концепции проектирования, изложенной в пункте 2 данного отчета, была составлена схема проекта генератора. Роль микроконтроллера в системе выполняет Arduino UNO. В соответствии с вариантом, в качестве цифро-аналогового преобразователя используется AD5601. Для проверки работоспособности схемы выход преобразователя был соединен с модулем осциллографа. Помимо него, к осциллографу также подключены выходы синхросигнала, тактового сигнала и сигнала изменения значения с Arduino.

Для подключения Arduino к ЦАП задействован порт SPI, используемый для передачи кода. Для передачи тактового и синхронизирующего импульсов используются порты SCK и ~PD7 соответственно.

Общая схема проекта, разработанного в среде автоматизированного проектирования Proteus, приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема проекта генератора аналогового сигнала в Proteus

Для Arduino UNO была разработана программа формирования заданного сигнала. В начале программы устанавливаются стартовые значения портов и их режимы, после чего программа переходит к формированию выходного сигнала.

Сначала проверяется значение текущего такта в периоде. Если он не превысил значение 1/4 от общего числа тактов периода, то на вход ЦАП будет передано текущее линейно возрастающее значение. В ином случае будет передан 0. При достижении предельного значения такта в периоде начинается новая итерация периода. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Блок схема алгоритма формирования сигнала

Листинг программы приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Программа, реализующая генерацию заданного сигнала

#include <SPI.h> // библиотека работы с SPI #define SYNC_pin 6 // пин для сигнала SYNC ЦАП // Константы const unsigned int totalSteps = 255;// полный период (N) const unsigned int sawSteps = totalSteps/4; // длина пилы (N/4) // Переменные unsigned int uDAC; unsigned int step = 0; // Инициалиация - установка работы портов void setup () { uDAC=0; pinMode(SYNC_pin, OUTPUT); digitalWrite(SYNC_pin, HIGH); SPI.begin(); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); SPI.setDataMode(SPI_MODE1); noInterrupts(); } // Функция передачи данных на ЦАП void DAC_out(unsigned int DAC_data) { digitalWrite(SYNC_pin, LOW); unsigned int spiWord = (DAC_data & 0xFF ) << 4; SPI.transfer16(spiWord); digitalWrite(SYNC_pin, HIGH); } // Программа бесконечного цикла для генерирования сигнала void loop() { // Если по тактам фаза роста пилообразного импульса, // то значение передаваемого кода увеличивается if (step < sawSteps) uDAC = step * 4; // Иначе - сброс и фиксация в нуле else uDAC = 0; // Передача полученного кода на SPI DAC_out(uDAC); step++; // Достигнут предел - выполняется сброс if (step >= totalSteps) step = 0; }

5. Моделирование работы проекта

Осциллограммы, выводимые во время работы проекта, приведены на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 – Осциллограмма работы проекта в среде Proteus, масштаб 5 мс/дел

Рисунок 7 – Осциллограмма работы проекта в среде Proteus, масштаб 10 мкс/дел

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан генератор аналогового сигнала на основе микропроцессора Arduino UNO и цифро-аналогового преобразователя AD5601. Помимо разработки, было осуществлено моделирование работы проекта в среде автоматизированного проектирования Proteus.

Для обеспечения передачи данных и важных сигналов между микропроцессором и цифро-аналоговым преобразователем был использован последовательный интерфейс SPI. Разработка программы для генерации дискретных отсчетов, передаваемых на цифро-аналоговый преобразователь, производилась на языке C с использованием библиотеки для работы с вышеупомянутым интерфейсом. Данные два факта позволили сократить как время разработки проекта, так и минимизировать программные задержки и обеспечить стабильность передачи сигналов и данных.

Для проверки работоспособности проекта использовался модуль виртуального осциллографа. Благодаря нему удалось установить корректность работы разработанного проекта путем вывода сигналов, передающихся как между модулями проекта, так и на выход цифро-аналогового преобразователя.

Список используемых источников

1. Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №9 по дисциплине “Схемотехника” (2-й семестр изучения дисциплины). ГУАП: Кафедра 44, 2026. – 8 с. (Интернет-ресурс) //URL: https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/ff98ca12d45d9a20dea89f7083d25ab5/download (дата обращения: 15.05.2026)