1 Цель работы

Целью данной работы является изучение принципа реализации автоколебательного мультивибратора на биполярных транзисторах, его функционирования и влияния параметров элементов его схемы на характеристики мультивибратора.

2 Принципы построения автоколебательных мультивибраторов на транзисторах

Рисунок 1 – схема простейшего автоколебательного мультивибратора

Схема мультивибратора, изображенная на рисунке 1, состоит из транзисторных ключей с перекрестными связями из коллекторной цепи одного в базовую другого. Связи выполнены таким образом, что транзисторы в схеме всегда оказываются во взаимно противоположных состояниях: один открыт, другой закрыт. Автоматический переход из одного состояния в другое

обеспечивается взаимной коммутацией транзисторных ключей друг друга по

коллекторно-базовым цепям, содержащим времязадающие элементы схемы:

конденсаторы С1 и С2, резисторы RБ1 и RБ2. Напряжения выходных сигналов

снимаются с коллекторов транзисторов VT1 и VT2. Сигналы эти парафазны -

импульсу, снимаемому с одного выхода, соответствует пауза между импульсами на другом выходе, и наоборот.

Рисунок 2 – схема усовершенствованного автоколебательного мультивибратора

Здесь для улучшения формы выходных импульсов введены диоды VD1 и VD4, коммутирующие цепи заряда и разряда конденсаторов С1 и С2,

соответственно. В этой схеме заряд конденсаторов происходит через дополнительно введенные резисторы R2 и R5 (а не через коллекторные сопротивления R1 и R6), а разряд - так же, как в схеме, приведенной на рис. 1.

Для дополнительного улучшения формы импульсов и повышения быстродействия мультивибратора включены диоды VD2 и VD5. От возможного пробоя транзисторы защищены т. н. “охранными” диодами VD3 и VD6. Формула для расчета периода колебаний симметричного мультивибратора:

TТЕОР=2 kT*RБ*С,

где TТЕОР – теоретический период колебаний симметричного мультивибратора,

kT – коэффициент пропорциональности, RБ - сопротивление, С – емкость

конденсатора.

3 Результаты измерений и вычислений

Таблица 1 – Результаты исследования зависимости T от параметров времязадающих цепей

| RБ, Ом | С1=С2=С, Ф | τ=RБ*C, сек. | T, сек. | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15000 | 0, 68·10-9 | 10,2·10-6 | 5·10-5 | 2,451 |
| 15000 | 3,3·10-9 | 49,5·10-6 | 97,65·10-5 | 9,864 |
| 15000 | 5,6·10-9 | 84·10-6 | 1·10-6 | 0,006 |
| 15000 | 1·10-8 | 15·10-5 | 2,5·10-6 | 0,008 |
| 15000 | 3,3·10-8 | 495·10-6 | 3·10-6 | 0,003 |
| 24000 | 0, 68·10-9 | 16,32·10-6 | 19,2·10-5 | 5,882 |
| 24000 | 3,3·10-9 | 79,2·10-6 | 1,6·10-6 | 0,01 |
| 24000 | 5,6·10-9 | 134,4·10-6 | 2·10-6 | 0,007 |
| 24000 | 1·10-8 | 24·10-5 | 3,6·10-6 | 0,008 |
| 24000 | 3,3·10-8 | 79,2·10-5 | 8,4·10-6 | 0,005 |
| 36000 | 0, 68·10-9 | 24,48·10-6 | 37,45·10-5 | 7,649 |
| 36000 | 3,3·10-9 | 118,8·10-6 | 2,5·10-6 | 0,011 |
| 36000 | 5,6·10-9 | 201,6·10-6 | 3·10-6 | 0,007 |
| 36000 | 1·10-8 | 36·10-5 | 5,6·10-6 | 0,008 |
| 36000 | 3,3·10-8 | 118,8·10-5 | 13·10-6 | 0,005 |
| 75000 | 0, 68·10-9 | 51·10-6 | 76,65·10-6 | 7,515 |
| 75000 | 3,3·10-9 | 247,5·10-6 | 3,7·10-6 | 0,007 |
| 75000 | 5,6·10-9 | 42·10-5 | 6·10-6 | 0,007 |
| 75000 | 1·10-8 | 75·10-5 | 11,8·10-6 | 0,008 |
| 75000 | 3,3·10-8 | 247,5·10-5 | 27·10-6 | 0,005 |

Таблица 1 – продолжение

| 160000 | 0, 68·10-9 | 108,8·10-6 | 1,5·10-6 | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160000 | 3,3·10-9 | 528·10-6 | 1,·10-6 | 0,009 |
| 160000 | 5,6·10-9 | 896·10-6 | 13,3·10-6 | 0,007 |
| 160000 | 1·10-8 | 16·10-4 | 25·10-6 | 0,008 |
| 160000 | 3,3·10-8 | 528·10-5 | 55,5·10-6 | 0,005 |

Таблица 2 – Результаты исследования зависимости T от величины управляющего напряжения в базовых цепях

| П2, П3 | Еупр, В | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T, сек. | 2,2·10-6 | 2·10-5 | 1,8·10-6 | 1,7·10-6 | 1,3·10-6 | 1,21·10-6 | 1,3·10-6 |
| 3 | T, сек. | 5·10-6 | 4,9·10-6 | 4,4·10-6 | 4·10-6 | 3,6·10-6 | 3,4·10-6 | 3,2·10-6 |
| 5 | T, сек. | 13·10-6 | 14·10-6 | 15·10-6 | 15·10-6 | 15,1·10-6 | 14·10-6 | 13·10-6 |

Кср = 1,340178

КТ  = К/2 = 1,340178 / 2 = 0,670089

4 Графики зависимостей

График зависимости экспериментально снятого значения периода колебаний T мультивибратора от постоянной времени τ приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – График зависимости экспериментально снятого значения

периода колебаний T мультивибратора от постоянной времени τ

График зависимости периода Т от величины управляющего напряжения в базовых цепях транзисторов EУПР для разных значений сопротивлений в базовых цепях приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – График зависимости периода Т от величины управляющего напряжения в базовых цепях транзисторов EУПР для разных значений сопротивлений в базовых цепях

Расчет коэффициента пропорциональности:

kT = K / 2 = 1,33/2 = 0,665

Выводы

Зависимость экспериментально измеренных значений периода колебаний Т от постоянной времени τ=R*С соответствует прямо пропорциональной зависимости с достаточной для практики точностью, т.к. отклонения незначительны.

Характер зависимости линеен при низких значениях номиналов RБ и становится нелинейным при увеличении сопротивления RБ, причем нелинейные свойства будут усиливаться.

Исследованный автоколебательный мультивибратор можно использовать как преобразователь напряжения EУПР в частоту.

Рассчитанное значение коэффициента пропорциональности kT = 0,665. Это значение примерно порядка единицы.