1 Цель работы

Практическое исследование свойств низкочастотного избирательного усилителя на основе операционного усилителя с двойным Т-образным фильтром в цепи обратной связи.

2 Принципиальная электрическая схема исследуемого устройства

Работа выполнялась на макете, принципиальная электрическая схема которого изображена на рисунке 1 (переключатель П1 показан на схеме установленным в положение 1).

В состав макета входят:

- операционный усилитель DA1, нагруженный цепочкой последовательно соединенных резисторов R12, R13, R14, R15, R16, R17;

- двойной Т-образный фильтр, состоящий из резисторов R1, R2, R3 и конденсаторов С1, С2, С3;

- цепи вспомогательных резисторов и конденсаторов, предназначенные для обеспечения необходимых электрических режимов ОУ и 2Т-моста при проведении измерений.

Резистор R3 является подстроечным, он предназначен для симметрирования 2Т-моста при периодическом техническом обслуживании лабораторной установки. В макете предусмотрена балансировка ОУ потенциометром R10, подключенном к неинвертирующему входу ОУ; балансировка осуществляется по мере необходимости при техническом обслуживании макета. С целью повышения устойчивости работы схемы в нее введен резистор R11, образующий цепь частотно-независимой отрицательной обратной связи, уменьшающей усиление ОУ. Переключатель П1 служит для подключения и отключения цепи обратной связи через двойной Т-образный мост, чем обеспечивается возможность раздельного исследования характеристик ОУ и 2Т-моста. Переключатель П2 позволяет изменять величину сигнала, подаваемого в цепь обратной связи ОУ через 2Т-мост. Резистор R4 является нагрузкой 2Т-моста при его исследовании отдельно от усилителя (мост при его работе в составе избирательного усилителя нагружен цепочкой R9+R7, и для обеспечения одинаковых режимов его работы в обоих случаях номиналы элементов находятся в соотношении R4=R9+R7). Входной сигнал при исследовании моста подается на него через делитель R6 – R5, чтобы обеспечить такой же режим его работы, как и в составе ИУ, когда сигнал обратной связи снимается с делителя R12 –R17.

Рисунок 1 – Схема лабораторного макета

Рисунок 2 – Схема избирательного усилителя на ОУ

Рисунок 3 – Схема двойного Т-образного моста

3 Используемые формулы, таблицы и расчеты

KU=UвыхUвх   – коэффициент усиления (1)

KU dB=20*lgKU  – коэффициент усиления децибелах (2)

AОСf=1-fτ21-fτ22+4fτ2 -АЧХ треугольного моста 3

AdBf=20*lgAf – АЧХ в децибелах (4)

AИУf=K01-fτ22+4fτ2K0+1*1-fτ22+4fτ2 – АЧХ избир,усилителя (5)

Граница линейного участка амплитудной характеристики Uвх = 5,6 В

Таблица 1 – Амплитудно-частотная характеристика ОУ без обратной связи

| f,(кГц) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, (В) | 7 | 7 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6,1 |
| KU | 350 | 350 | 345 | 325 | 320 | 305 | 300 |
| KU dB | 50,9 | 50,9 | 50,7 | 50,2 | 50 | 49,7 | 49,5 |

K0=maxKU=350

Uвх = 0,02

Минимум АЧХ: f0 = 5,1 кГц; Uвых = 0,004 В

Таблица 2 - Амплитудно-частотная характеристика 2Т-моста

| f, кГц | 2 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 0,55 | 0,3 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,05 |
| KU | 0,55 | 0,3 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,05 |
| KU dB | -5,2 | -10,46 | -13,56 | -14,9 | -16,48 | -19,17 | -20 | -20,91 | -26,02 |
| A(f) | 0,53 | 0,32 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| AdB(f) | -5,5 | -9,8 | -12,4 | -14 | -14,9 | -16,48 | -17,7 | -18,4 | -18,4 |

Таблица 2 – продолжение

| f, кГц | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,15 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,0065 | 0,013 | 0,024 | 0,033 |
| KU | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,0065 | 0,013 | 0,024 | 0,033 |
| KU dB | -27,96 | -30,46 | -33,98 | -40 | -47,9 | -43,74 | -37,72 | -32,4 | -29,63 |
| A(f) | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| AdB(f) | -20,9 | -21,9 | -23,1 | -24,4 | -26 | -26 | -27,9 | -30,5 | -30,46 |
| f, кГц | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,5 | 7 | 8 |
| Uвых, В | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
| KU | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
| KU dB | -26,56 | -25,19 | -23,74 | -22,5 | -20,92 | -19,17 | -17,08 | -14,9 | -12,4 |
| A(f) | 0,02 | 0,007 | 0,002 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,17 |
| AdB(f) | -34 | -43 | -54 | -40 | -30 | -27,9 | -23,1 | -20 | -15,4 |

Uвх = 1 В

Переключатель П2 установлен в положение 2

Максимум АЧХ: f0 = 2 кГц; Uвых = 1,3 В

Таблица 3 – Амплитудно-частотная характеристика с замкнутой цепью обратной связи

| , кГц | 2 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВЫХ, В | 0,25 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,35 |
| KU | 0,25 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,35 |
| KU dB | -12,04 | -10,75 | -10,46 | -10,17 | -9,63 | -9,37 | -9,37 | -8,64 | -9,12 |
| A() | 1,16 | 1,51 | 1,69 | 1,80 | 1,86 | 1,93 | 2,00 | 2,04 | 2,07 |
| AdB() | 1,26 | 3,58 | 4,55 | 5,08 | 5,41 | 5,73 | 6,03 | 6,18 | 6,32 |

Таблица 3 – продолжение

| , кГц | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,15 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВЫХ, В | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,73 |
| KU | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,73 |
| KU dB | -9,12 | -8,18 | -8,18 | -7,96 | -3,22 | -3,10 | -3,10 | -2,97 | -2,73 |
| A() | 2,10 | 2,14 | 2,17 | 2,20 | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 2,30 | 2,33 |
| AdB() | 6,46 | 6,59 | 6,73 | 6,86 | 6,99 | 7,05 | 7,11 | 7,23 | 7,35 |
| , кГц | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 7 | 8 |
| UВЫХ, В | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,3 |
| KU | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,3 |
| KU dB | -2,50 | -2,50 | -1,94 | -1,94 | -1,41 | -0,92 | -0,92 | 0,00 | 2,28 |
| A() | 2,36 | 2,39 | 2,43 | 2,46 | 2,52 | 2,58 | 2,67 | 2,81 | 3,09 |
| AdB() | 7,47 | 7,58 | 7,70 | 7,81 | 8,02 | 8,23 | 8,52 | 8,98 | 9,80 |

Uвх = 1 В

Переключатель П2 установлен в положение 4

Максимум АЧХ: f0 = 5,2 кГц; Uвых = 0,617 В

Таблица 4 – Амплитудно-частотная характеристика с замкнутой цепью обратной связи

| , кГц | 2 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВЫХ, В | 0,42 | 0,51 | 0,57 | 0,6 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,695 |
| KU | 0,42 | 0,51 | 0,57 | 0,6 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,695 |
| KU dB | -7,54 | -5,85 | -4,88 | -4,44 | -4,29 | -3,88 | -3,22 | -3,22 | -3,16 |
| A() | 0,60 | 0,78 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| AdB() | -4,37 | -2,21 | -1,32 | -0,84 | -0,54 | -0,25 | 0,02 | 0,15 | 0,28 |
| , кГц | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,15 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| UВЫХ, В | 0,7 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,81 |
| KU | 0,7 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,81 |
| KU dB | -3,10 | -2,97 | -2,85 | -2,62 | -2,50 | -2,16 | -2,05 | -1,94 | -1,83 |
| A() | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,15 |
| AdB() | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,10 | 1,20 |

Таблица 4 – продолжение

| , кГц | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВЫХ, В | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 1 | 1,15 | 1,4 |
| KU | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 1 | 1,15 | 1,4 |
| KU dB | -1,72 | -1,41 | -1,01 | -0,92 | -0,63 | -0,45 | 0,00 | 1,21 | 2,92 |
| A() | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,30 | 1,36 | 1,48 |
| AdB() | 1,31 | 1,41 | 1,51 | 1,61 | 1,81 | 1,99 | 2,26 | 2,67 | 3,41 |

4 Графики по данным таблиц

Теоретический и экспериментальные графики АЧХ 2Т-моста приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – АЧХ 2Т-образного моста

Экспериментальные и теоретический графики АЧХ избирательного усилителя при различных режимах работы приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 – АЧХ избирательного усилителя

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы свойства низкочастотного избирательного усилителя на основе операционного усилителя с двойным Т-образным фильтром в цепи обратной связи.

Для двойного Т-образного моста кривые АЧХ, полученные из экспериментальных и теоретических значений, совпадают по форме, но различаются в значениях ослабления в области минимума, что, скорее всего, связано с погрешностями измерений.

Для избирательного усилителя экспериментальные АЧХ при различных величинах сигнала, передаваемого на двойной Т-образный мост, наблюдается рост усиления при приближении частот к разряду высоких частот. При сравнении графиков АЧХ, построенных от теоретических и практических значений, было установлено, что графики схожи по форме, но практический смещен вниз. Это может быть связано с тем, что далеко не всегда можно было установить точное значение выходного напряжения.