ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доц., к.т.н., доц. |  |  |  | О.О. Жаринов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОДОВ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ КОМБИНАЦИОННОЙ ЛОГИКИ

по курсу: СХЕМОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2025

Вариант 4

1. Цель работы

Изучить принципы работы типовых функциональных узлов комбинационной логики: шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров. Разработать проект преобразователя кодов на их основе.

2. Задание по варианту

Сформировать проект комбинационного устройства с тремя входами и двумя выходами, работающего соответствии с заданной по варианту таблицей истинности, приведенной в таблице 1. Схема должна быть разработана в 2 вариантах: на основе пары дешифратор-шифратор и мультиплексоров.

Таблица 1 – Заданная по варианту таблица истинности

| Состояния входных сигналов |  |  | Состояния выходных сигналов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | x1 | x0 | y1 | y0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

3. Предварительные действия для разработки схемы

В связи с тем, что дешифратор имеет инверсированные выходы, необходимо изменить таблицу истинности на обратную. Инверсированная таблица истинности приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Инвертированная таблица истинности

| Состояния входных сигналов |  |  | Состояния выходных сигналов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | x1 | x0 | !y1 | !y0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Дополненная таблица с подключенными выходами дешифратора ко входам шифратора приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Дополненная инверсированная таблица истинности

| Состояния входных сигналов |  |  | Выходы дешифратора | Состояния выходных сигналов |  | Входы шифратора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | x1 | x0 |  | !y1 | !y0 |  |
| 0 | 0 | 0 | Y0N | 0 | 1 | 1N |
| 0 | 0 | 1 | Y1N | 1 | 0 | 2N |
| 0 | 1 | 0 | Y2N | 0 | 0 | 0N |
| 0 | 1 | 1 | Y3N | 0 | 1 | 1N |
| 1 | 0 | 0 | Y4N | 1 | 1 | 3N |
| 1 | 0 | 1 | Y5N | 0 | 1 | 1N |
| 1 | 1 | 0 | Y6N | 0 | 0 | 0N |
| 1 | 1 | 1 | Y7N | 1 | 1 | 3N |

Из дополненной таблицы следует, что разные выходы дешифратора должны включать одинаковые входы шифратора. Для этого нужно дополнить схему логическими элементами «И», так как дешифратор работает инверсно:

0N =Y2N∧Y6N

1N =Y0N∧Y3N∧Y5N

2N =Y1N

3N =Y4N∧Y7N

В случае построения схемы на основе мультиплексоров никаких предварительных действий не требуется.

4. Построение и тестирование схемы на основе пары дешифратор-шифратор

Схема устройства на основе пары дешифратор-шифратор приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема проекта на основе пары дешифратор-шифратор

Информация о назначенных выходах ПЛИС для проекта схемы на основе пары дешифратор-шифратор приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение выходов ПЛИС

Результат компиляции проекта на основе пары дешифратор-шифратор с отображением задействованных для проекта ресурсов ПЛИС приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат компиляции

Временные диаграммы функционального и временного моделирований проекта на основе пары дешифратор-шифратор приведены на рисунках 4 и 5 соответственно.

Рисунок 4 – Временная диаграмма функционального моделирования

Рисунок 5 – Временная диаграмма временного моделирования

5. Построение и тестирование схемы на основе мультиплексоров

При построении схемы на основе мультиплексоров необходимо было подавать на информационные входы соответствующие сигналы: на входы, где сигнал должен был равняться 0, подавался сигнал с заземления, а там, где он должен был равняться 1 – с питания. Определение того, куда какой сигнал должен был попасть, проводилось на основании таблицы истинности. Схема устройства на основе мультиплексоров приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема проекта на основе мультиплексоров

Информация о назначенных выходах ПЛИС для проекта схемы на основе мультиплексоров приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Распределение выходов ПЛИС

Результат компиляции проекта на основе мультиплексоров с отображением задействованных для проекта ресурсов ПЛИС приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Результат компиляции

Временные диаграммы функционального и временного моделирований проекта на основе мультиплексоров приведены на рисунках 9 и 10 соответственно.

Рисунок 9 – Временная диаграмма функционального моделирования

Рисунок 10 – Временная диаграмма временного моделирования

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы типовых функциональных узлов комбинационной логики: шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров. Помимо этого, были разработаны проекты преобразователей кодов: один был основан на паре дешифратор-шифратор, а другой – на мультиплексорах.

В проектах на основе пары дешифратора-шифратора и мультиплексоров использовались модули, имитирующие работу микросхем серии 74xxx, состоящих из более простых логических элементов. Поэтому при сравнении с проектом схемы из лабораторной работы №1 не было выявлено разницы в плане задействованных в проекте ресурсов ПЛИС. Однако это не касается размеров задержки: при повторном тестировании проекта из первой лабораторной работы оказалась равна 11,112 нс, а задержки проектов на основе пары дешифратор-шифратор и мультиплексоров – 10,292нс и 10,357нс соответственно. Изменение задержки в случае с первой работой можно связать с использованием другой начальной точки при работе алгоритма трассировки. Проекты схем, разработанных в рамках данной лабораторной работы, показали схожее быстродействие, что является следствием их высокой эффективности для ПЛИС: используемые модули мало того, что являются хорошо оптимизированными, так еще и сам Quartus может их хорошо оптимизировать.

Нельзя не отметить еще такую деталь, как процесс разработки схемы: при использовании пары дешифратор-шифратор или мультиплексоров разработка проекта под задачу комбинационного устройства, основанного на таблице истинности, прошла сравнительно быстрее, чем при использовании только базовых логических элементов.

Список используемых источников

1. Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №2 по дисциплине “Схемотехника” (1-й семестр изучения дисциплины). ГУАП, 2025. – 5 с. (Интернет-ресурс) //URL: https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/09bbcf9c2c463f93e04aecbc84a7ff8d/download (дата обращения: 25.09.2025)

2. Список микросхем 7400 семейства. // URL: https://electronics.fandom.com/ru/wiki/Список_микросхем_7400_семейства (дата обращения 25.09.2025)