1 Цель работы

Изучение свойств транзисторных усилителей мощности с трансформаторным выходом, работающих в режимах классов А, АВ и В и их сравнительный анализ.

2 Схемы усилителей мощности

На рисунке 1 изображена схема однотактного выходного каскада УМ на транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, который работает в режиме класса А или АВ. Резистивный делитель R1 – R2 задаёт потенциал базы транзистора относительно общего провода. Токостабилизирующий резистор RЭ обеспечивает отрицательную обратную связь по току в пределах каскада, за счет чего повышается стабильность его режима по постоянному току при действии дестабилизирующих факторов. Чтобы уменьшить влияние отрицательной обратной связи для сигналов рабочего диапазона частот, параллельно резистору RЭ включен конденсатор СЭ.

Рисунок 1 – Схема однотактного выходного каскада УМ

Предельно упрощенная схема двухтактного выходного каскада усилителя мощности с трансформаторным выходом, работающего в режиме класса В, показана на рисунке 2. Особенность схемы в том, что в ней нет цепей подачи смещения в базы транзисторов, так что при отсутствии сигнала на входе усилителя коллекторные токи транзисторов почти равны нулю, что и является главным условием работы транзисторов в классе В.

Рисунок 2 – Схема двухтактного выходного каскада УМ

Электрическая схема лабораторного макета приведена на рисунке 3. Он позволяет исследовать как однотактные, так и двухтактные трансформаторные каскады усиления мощности на транзисторах в режимах классов А, В и АВ.

Рисунок 3 – Схема лабораторной установки

Режимы работы транзисторов УМ устанавливаются потенциометром R2, который задает базовые токи транзисторов при отсутствии входного сигнала. Когда ползунок резистора R2 оказывается в нижнем по схеме положении, базовые выводы транзисторов оказываются соединенными с общим проводом через малые сопротивления половин вторичной обмотки трансформатора T1, базовые токи транзисторов будут близки к нулю, и УМ будет работать в классе B. Если же ток покоя задан отличным от нуля, то, в зависимости от его величины, УМ будет работать либо в классе А, либо в классе AB. Миллиамперметры в цепях коллекторов транзисторов VT1 и VT2 включены для измерения их коллекторных токов IK1 и IK2, по этим миллиамперметрам можно как задавать положение рабочих точек транзисторов при отсутствии сигнала, так и определять токи в их цепях при подаче сигналов на вход УМ. Переключателем SA1 осуществляют переключение между однотактной (работать будет только транзистор VT1) и двухтактной схемами УМ. Переключатель SA2 позволяет немного изменять схему усилительного каскада посредством включения/выключения токостабилизирующего резистора RЭ в цепи эмиттера транзистора однотактного каскада (в схеме на рис. 4 функции токостабилизирующего резистора в каскаде на VT1 выполняет R3, в каскаде на VT2 ⎯ R4). Переключателем SA3 производится выбор сопротивления нагрузки усилителя мощности.

3 Результаты измерений и вычислений

Таблица 1 – Исследования однотактного УМ в режиме класса А

| Uвх, В | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 0,38 | 0,78 | 1,5 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4 |
| Ik , мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pн | 0,0052 | 0,0217 | 0,0804 | 0,2232 | 0,3889 | 0,4629 | 0,5157 | 0,5714 |
| Pвых | 0,0103 | 0,0435 | 0,1607 | 0,4464 | 0,7779 | 0,9257 | 1,0314 | 1,1429 |
| P0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Pк | 1,7897 | 1,7565 | 1,6393 | 1,3536 | 1,0221 | 0,8743 | 0,7686 | 0,6571 |

Таблица 2 – Снятие зависимости выходного напряжения однотактного УМ в режиме класса А от сопротивления нагрузки

| SA3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rн, Ом | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Uвых, В | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |

Uвх = 0,4 В

Таблица 3 – Исследования однотактного УМ в режиме класса А при включенном стабилизирующем сопротивлении

| Uвх, В | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 0,08 | 0,15 | 0,31 | 0,54 | 0,85 | 1,7 | 2,9 | 3,2 |
| Ik , мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pн | 0,0002 | 0,0008 | 0,0034 | 0,0104 | 0,0258 | 0,1032 | 0,3004 | 0,3657 |
| Pвых | 0,0005 | 0,0016 | 0,0069 | 0,0208 | 0,0516 | 0,2064 | 0,6007 | 0,7314 |
| P0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Pк | 1,7995 | 1,7984 | 1,7931 | 1,7792 | 1,7484 | 1,5936 | 1,1993 | 1,0686 |

Таблица 4 – Исследования двухтактного УМ в режиме классов А, AB и B

| Класс А при Uвх=0 Ik1=118мА Ik2=120мА | Uвх, В | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uвых, В | 0,28 | 0,52 | 1 | 1,6 | 2 | 3,7 | 3,9 | 4 |
|  | Ik1 , мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 70 | 65 |
|  | Ik2 , мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 70 | 65 |
|  | Pн | 0,0028 | 0,0097 | 0,0357 | 0,0914 | 0,1429 | 0,4889 | 0,5432 | 0,5714 |
|  | Pвых | 0,0037 | 0,0129 | 0,0476 | 0,1219 | 0,1905 | 0,6519 | 0,7243 | 0,7619 |
|  | P0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3 | 2,1 | 1,95 |
|  | Pк | 3,5963 | 3,5871 | 3,5524 | 3,4781 | 3,4095 | 2,3481 | 1,3757 | 1,1881 |
| Класс АB при Uвх=0 Ik1=30мА Ik2=31мА | Uвых, В | 0,14 | 0,28 | 0,55 | 0,94 | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 3,8 |
|  | Ik1 , мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 50 | 65 | 66 |
|  | Ik2 , мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 50 | 65 | 66 |
|  | Pн | 0,0007 | 0,0028 | 0,0108 | 0,0316 | 0,0700 | 0,2057 | 0,4629 | 0,5157 |
|  | Pвых | 0,0009 | 0,0037 | 0,0144 | 0,0421 | 0,0933 | 0,2743 | 0,6171 | 0,6876 |
|  | P0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,14 | 1,5 | 1,95 | 1,98 |
|  | Pк | 0,8991 | 0,8963 | 0,8856 | 0,8579 | 1,0467 | 1,2257 | 1,3329 | 1,2924 |

Таблица 4 – Продолжение

| Класс B при Uвх=0 Ik1=4мА Ik2=4мА | Uвых, В | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 0,3 | 0,82 | 2,2 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ik1 , мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 40 | 60 |
|  | Ik2 , мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 40 | 60 |
|  | Pн | 0,00001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0032 | 0,0240 | 0,1729 | 0,4375 |
|  | Pвых | 0,00002 | 0,00008 | 0,00030 | 0,00154 | 0,00429 | 0,03202 | 0,23048 | 0,58333 |
|  | P0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
|  | Pк | 0,0900 | 0,0899 | 0,0897 | 0,0885 | 0,1457 | 0,5680 | 0,9695 | 1,2167 |

η2=0.75 коэффициент полезного действия трансформатора T2.

Таблица 5 – снятие зависимости выходного напряжения двухтактного усилителя мощности в режиме класса А от сопротивления нагрузки

| SA3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rн, Ом | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Uвых, В | 1,3 | 2,6 | 3,4 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |

Uвх = 0,4 В

Таблица 6 – снятие зависимости выходного напряжения от частоты входного сигнала при работе двухтактного усилителя в режимах классов A и B

| f, кГц | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых А , В | 1,8 | 3,2 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 2,2 | 1 | 0,4 | 0,2 |
| AA(f) | 4,5 | 8 | 10 | 10 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,5 | 8,5 | 5,5 | 2,5 | 1 | 0,5 |
| AdB A (f) | 13,06 | 18,06 | 20 | 20 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,42 | 18,59 | 14,81 | 7,959 | 0 | -6,02 |
| Uвых В , В | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1 | 0,4 | 0,2 |
| AB(f) | 1,5 | 3 | 4,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 1 | 0,5 |
| AdB B(f) | 3,522 | 9,542 | 13,06 | 13,98 | 13,98 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,81 | 14,81 | 7,959 | 0 | -6,02 |

Uвх = 0,4 В

4 Графики полученных зависимостей

Графики амплитудных характеристик усилителя в различных конфигурациях приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Амплитудные характеристики усилителя в различных конфигурациях

Графики нагрузочных характеристик УМ в однотактном и двухтактном режимах приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Нагрузочные характеристики

Графики зависимостей Pвых от Uвх УМ в различных конфигурациях приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Зависимости Pвых от Uвх

Графики зависимостей P0 от Uвх УМ в различных конфигурациях приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Зависимости P0 от Uвх

Графики зависимостей Pk от Uвх УМ в различных конфигурациях приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Зависимости Pk от Uвх

Графики АЧХ УМ при работе в режимах класса А и B приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 – АЧХ двухтактных усилителей мощности

5 Вычисление КПД усилителя

Таблица 7 – Результаты вычисления КПД усилителя для всех исследованных разновидностей и режимов работы

| Тип УМ | однтактный каскад УМ |  | двухтактный каскад УМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс А, без Rэ | Класс А, с Rэ | класс А | класс АВ | класс В |
| ηтеор | 0,5 | меньше 0,5 | 0,5 | от 0,5 до 0,78 | 0,78 |
| η | 0,32 | 0,11 | 0,44 | 0,63 | 0,7 |

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены свойства транзисторных усилителей мощности с трансформаторным выходом, работающих в режимах классов А, АВ и В и их сравнительный анализ.

Наибольший коэффициент усиления напряжений наблюдается в классе А в двухтактном режиме, наименьший – в классе B.

Значение мощности рассеяния на коллекторе транзистора будет наибольшим в классе А, а наименьшем в классе С.

Наибольшее значение рассчитанного КПД УМ наблюдается в однокаскадном УМ класса А без Rэ, а наименьшее в классе А с Rэ.

Класс работы транзисторов не влияет на нагрузочную характеристику УМ, она зависит от Uвых и Rн.