Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук |  |  |  | Д.В. Шишлаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКА К ПРИЕМНИКУ

по курсу: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГР. №; 4341; Е.П. Березин В.А. Горбунов Д.Д. Завьялов М.А. Зотов А.А. Крутой Д.А. Уразов. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Исследование передачи энергии по резистивной линии в различных режимах, расчет и построение характеристик, определение оптимального режима работы.

Вариант

Номер варианта: 1.

Исходные данные: U1=6 В, RЛ=100 Ом.

Данные предварительного расчета: приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Предварительные расчеты

| Вариант №1, U1 = 6 В, RЛ = 100 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режимы |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rпр, Ом | I, мА |  | Uл, В | U2, В |  |  | P1, Вт | Pл, Вт |  | P2, Вт |  |  | ŋ |
| Холостой ход | ∞ | Формулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I= U1RЛ+RПР | UЛ= I∙RЛ |  |  | U2= U1-UЛ | P1= U1∙I |  |  | PЛ= I2∙RЛ |  | P2= P1-PЛ | ŋ=P2P1 |  |
|  |  | Расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |
| Согласованный | 100 | Формулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I= U1RЛ+RПР |  | UЛ= I∙RЛ | U2= U1-UЛ |  |  | P1= U1∙I | PЛ= I2∙RЛ |  | P2= P1-PЛ |  |  | ŋ=P2P1 |
|  |  | Расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | 3 | 3 |  |  | 0,18 | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 0,5 |
| Короткое замыкание | 0 | Формулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I= U1RЛ+RПР |  | UЛ= I∙RЛ | U2= U1-UЛ |  |  | P1= U1∙I | PЛ= I2∙RЛ |  | P2= P1-PЛ |  |  | ŋ=P2P1 |
|  |  | Расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  | 6 | 0 |  |  | 0,36 | 0,36 |  | 0 |  |  | 0 |

Схема опыта с характеристикой приборов и оборудования

Рисунок 1 – Расчетная схема линии передач

Таблица 2 – Используемые приборы и оборудование

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Источник питания (ИП) с постоянным напряжением: 0…12 В | 1 |
| Резистор Rл, 100 Ом | 1 |
| Амперметр цифровой А1 в режиме постоянного тока | 1 |
| Вольтметр Ц8-37 в режиме измерения постоянного напряжения V | 1 |
| Rпр Потенциометр ППБ-2А- 220 (150) Ом | 1 |
| Rпр Потенциометр ППБ-2А- 2,2 кОм | 1 |
| Соединительный провод | 6 |

Таблица с опытными и расчетными данными характеристик линии при изменении тока приемника

Таблица 3 – Опытные и расчетные характеристики линии

| Опыт при U1 = 6 В, Rл = 100 Ом |  |  | Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА | Uл, В | U2, В | P1, Вт | Pл, Вт | P2, Вт | ŋ |
| 60 | 5,87 | 0,06 | 0,36 | 0,352 | 0,004 | 0,01 |
| 54 | 5,23 | 0,61 | 0,324 | 0,282 | 0,033 | 0,10 |
| 48 | 4,63 | 1,14 | 0,288 | 0,222 | 0,055 | 0,190 |
| 42 | 4,02 | 1,82 | 0,252 | 0,169 | 0,076 | 0,30 |
| 36 | 3,46 | 2,43 | 0,216 | 0,125 | 0,087 | 0,40 |
| 30 | 2,87 | 3,04 | 0,18 | 0,086 | 0,091 | 0,50 |
| 27 | 2,27 | 3,65 | 0,144 | 0,054 | 0,088 | 0,61 |

Таблица 3 – Продолжение

| 18 | 1,72 | 4,23 | 0,108 | 0,031 | 0,076 | 0,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1,09 | 4,88 | 0,072 | 0,013 | 0,059 | 0,81 |
| 6 | 0,55 | 5,43 | 0,036 | 0,003 | 0,033 | 0,91 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Графики с характеристиками

Рисунок 2 – Зависимость UЛ и U2 от I

Рисунок 3 – Зависимость мощностей P1, PЛ и P2 от I

Рисунок 4 – Зависимость КПД от I

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено исследование передачи энергии по резистивной линии в различных режимах, произведены расчет и построение характеристик, определен оптимальный режим работы. Помимо этого, были построены графики зависимостей U1, U2, P1, PА, P2, ŋ от тока I.