МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук |  |  |  | Д.В. Шишлаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

по курсу: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГР. №; 4341; Е.П. Березин В.А. Горбунов Д.Д. Завьялов М.А. Зотов А.А. Крутой Д.А. Уразов. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2025

Лабораторная работа № 3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Цель работы

Приобретение навыков определения параметров реальных устройств в цепях переменного тока с использованием закона Ома по результатам измерения напряжения, тока и угла сдвига фаз φ между ними.

Перечень источников, приборов и минимодулей

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Функциональный генератор (ФГ) | 1 |
| Измеритель мощности (ИМ) | 1 |
| Вольтметр Ц8-37 в режиме измерения постоянного напряжения V | 1 |
| Конденсатор переключаемый на 9 положений (С = 15 мкФ) | 1 |
| Дроссель линейный L= 0.28 Гн | 1 |
| Резистор R= 68 Ом | 1 |

2. Схема эксперимента

Рис. 1. Схема опытного определения параметров цепи

Рис. 2. Схема установки для снятия частных характеристик С, L

3. Результаты эксперимента

Экспериментальные данные по определению параметров элементов при частоте f=50 Гц приведены в табл. 1.

| Элемент | Результаты измерений |  |  |  |  | Результаты расчёта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, мА | P Вт | Q Вар | φ град | Z, Ом | R, Ом | X, Ом | L, Гн | С, мкФ |
| Дроссель | 8,5 | 93 | 0,18 | 0,79 | 75 | 91,4 | 23,7 | 88,3 | 0,28 |  |
| Конденсатор | 8,5 | 43 | 0,01 | -0,36 | -81 | 197,7 | 5,4 | -194,7 |  | 16,4 |
| Резистор | 8,4 | 132 | 1,18 |  | 0 | 63,6 | 67,7 |  |  |  |

Таблица 1

Экспериментальные данные по определению зависимости параметров от частоты приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Катушка |  |  |  |  |  |  |  |  | Конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 170 | 200 | f, Гц | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 170 | 200 |
| U, В | 5 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | U, В | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| I, мА | 194 | 119 | 84 | 53 | 35 | 25 | 19 | 16 | I, мА | 6 | 10 | 15 | 24 | 38 | 55 | 72 | 89 |
| ZL, Ом | 26 | 42 | 60 | 95 | 150 | 210 | 265 | 319 | XC, Ом | 850 | 510 | 340 | 213 | 134 | 93 | 71 | 57 |

4 Численные расчеты

ZL= UI=8,50,093= 91,4 Ом

RL=ZL×cosφ=91,4× cos75°=23,7 Ом

XL=ZL×sinφ=91,4×sin75°=88,3 Ом

L=XL2π×f=88,32π×50=0,28 Гн

ZС= UI=8,50,043= 197,7 Ом

RС=PI2=5,4 Ом

XC=QI2=194,7 Ом

C=12π×f×XC=12π×50×194,7= 16,4 мкФ

ZR= UI=8,40,132= 63,6 Ом

R=PI2=1,180.1322=67,7  Ом

ZL= UI=50,194=26 Ом

ZL= UI=50,119=42  Ом

XC=ZC=UI=5,10,006=850 Ом

ZС= UI=5,10,024=212,5

5 Запись сопротивлений в комплексной форме

ZC=Rc-jXc=5,4-j194,7 Ом

ZL=RL+jXL=23,7+j88,3 Ом

ZR=R=67,7 Ом

Z= ZR+ZL+ZC=67,7+23,7+j88,3+5,4-j194,7=

=96,8-j106,4 =96,82+-106,42ejarctg-106,496,8=143,8e-j47,7

6. Векторные диаграммы элементов

Рис. 3. Векторная диаграмма тока и напряжения для дросселя (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В))

Рис. 4. Векторная диаграмма тока и напряжения для конденсатора (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В))

Рис. 5. Векторная диаграмма тока и напряжения для резистора (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В))

7 Временные диаграммы элементов

Рис. 6. Временная диаграмма тока и напряжения для дросселя (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В), периода – 10:1 (с))

Рис. 7. Временная диаграмма тока и напряжения для конденсатора (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В), периода – 10:1 (с))

Рис. 8. Временная диаграмма тока и напряжения для резистора (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В), периода – 10:1 (с))

8. Графики зависимостей ZL и XC от f

Рис. 9. Зависимость полного сопротивления катушки от частоты

Рис. 10. Зависимость реактивного сопротивления конденсатора от частоты

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально определены параметры элементов цепи переменного тока резистора, дросселя и конденсатора. Проведены измерения напряжения, тока, активной и реактивной мощности, а также рассчитаны полные, активные и реактивные сопротивления каждого элемента. Полученные значения соответствуют теоретическим ожиданиям: для резистора угол сдвига фаз равен нулю, для дросселя ток отстаёт по фазе от напряжения, а для конденсатора опережает.

Построены векторные и временные диаграммы, подтверждающие характер фазовых сдвигов. Кроме того, исследована зависимость реактивного сопротивления дросселя и конденсатора от частоты, что позволило убедиться в её линейном (для катушки) и обратно пропорциональном (для конденсатора) характере. Таким образом, цель работы достигнута получены практические навыки анализа и расчёта параметров элементов цепи переменного тока.