МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук |  |  |  | Д.В. Шишлаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ

по курсу: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГР. №; 4341; Е.П. Березин В.А. Горбунов Д.Д. Завьялов М.А. Зотов А.А. Крутой Д.А. Уразов. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2025

Лабораторная работа № 4.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Цель работы

Приобретение навыков сборки простых электрических цепей и измерения напряжений на отдельных участках цепи. Изучение свойств цепей при последовательном соединении активных и реактивных элементов. Знакомство с явлением резонанса напряжений, построение векторных диаграмм.

Перечень источников, приборов и минимодулей

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Функциональный генератор (ФГ) | 1 |
| Измеритель мощности (ИМ) | 1 |
| Вольтметр Ц8-37 в режиме измерения постоянного напряжения V | 1 |
| Конденсатор переключаемый на 9 положений | 1 |
| Дроссель линейный L= 0.28 Гн; RL=15 Ом | 1 |
| Резистор R=22 Ом | 1 |

2. Схема эксперимента

Рис.1. Схема для исследования цепи с последовательным соединением элементов

3. Результаты эксперимента

Экспериментальные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| f |  | U | I | UR | UL | UC | P | Q | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц |  | В | мА | В | В | В | Вт | ВАр | град |
| f<f0 | 10 | 5,1 | 6 | 0,05 | 0,1 | 5,19 | 0 | -0,02 | -90 |
|  | 30 | 5,1 | 17 | 0,16 | 0,9 | 5,85 | 0,01 | -0,08 | -81 |
|  | 50 | 5,1 | 40 | 0,38 | 3,63 | 8,28 | 0,06 | -0,18 | -70 |
|  | 65 | 5,1 | 85 | 0,83 | 10,57 | 13,83 | 0,3 | -0,28 | -42 |
| f=f0 | 75 | 5,1 | 115 | 1,13 | 12,43 | 13,09 | 0,56 | 0 | 0 |
| f>f0 | 85 | 5,1 | 90 | 0,88 | 14,42 | 11,34 | 0,36 | 0,25 | 35 |
|  | 110 | 5,1 | 46 | 0,44 | 9,09 | 4,49 | 0,1 | 0,19 | 62 |
|  | 130 | 5,1 | 33 | 0,32 | 7,59 | 2,78 | 0,06 | 0,15 | 68 |
|  | 150 | 5,1 | 27 | 0,26 | 6,83 | 1,94 | 0,03 | 0,12 | 70 |

it+ut+uRt+uCt+uLt

4. Векторные диаграммы

Рис. 2. Векторная диаграмма для резонансной частоты f0 (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В))

Рис. 3. Векторная диаграмма частоты f<f0, f=50 Гц (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В))

Рис. 4. Векторная диаграмма частоты f>f0, f=110 Гц (масштаб силы тока 1:100 (мА), напряжения – 1:1 (В))

5. Кривые зависимостей

Рис. 5. График зависимости напряжений на элементах цепи от частоты

Рис. 6. График зависимости тока от частоты

Рис. 7. График зависимости угла φ от частоты

6. Временная диаграмма для тока и напряжений

Рис. 8. Временная диаграмма для тока и напряжений при резонансной частоте

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по сборке цепей переменного тока с последовательным соединением активных и реактивных элементов. Помимо этого, было установлено существование резонанса – явления, наблюдаемого на определенной частоте, при которой амплитуда тока достигает своего максимального значения, а сдвиг по фазе стремится к 0. Были построены векторные диаграммы и графики, отражающие зависимости напряжений на элементах цепи, тока и сдвига по фазе от частоты.