МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук |  |  |  | Д.В. Шишлаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

СЛОЖНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

по курсу: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГР. №; 4341; Е.П. Березин В.А. Горбунов Д.Д. Завьялов М.А. Зотов А.А. Крутой Д.А. Уразов. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2025

Лабораторная работа №4

СЛОЖНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель работы

Экспериментальная проверка результатов аналитического расчета линейной электрической цепи с двумя источниками электропитания.

Схема эксперимента и таблицы с результатами измерений и вычислений

Рисунок 1 – Схема эксперимента

Таблица 1 – Результаты измерений

| E1, В | E2, В | I1, мА | I2, мА | I3, мА | φb, В | φc, В | φd, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,117 | 14,903 | 51 | 62 | 113 | 5,119 | 9,335 | 14,616 |

R1 = 82 Ом, R2 = 47 Ом, R3 = 150 Ом.

Таблица 2 – Результаты вычислений

| U1, В | U2, В | Uca, В | R01, Ом | R02, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | I1, А | I2, А | I3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,114 | 14,379 | 9,215 | 0,04 | 4,63 | 82 | 47 | 150 | 0,049 | 0,061 | 0,11 |

Примеры расчетов

R01=E1-φbI1= 5,117-5,1190,051=0,04 Ом

R02=E2-φdI2= 14,903-14,6160,062=4,63 Ом

R1=φb-φcI1= 5,119-9,3350,051=214295=82,67 Ом

R2=φd-φcI3= 14,616-9,3350,113=46,73 Ом

R3=φcI2= 9,3350,062=150,56 Ом

U1=E1-I1R01=5,117-0,051∙0,04=5,114 B

U2=E2-I3R02=14,903-0,113∙4,63=14,379 B

Uca1R1+R01+1R3+1R2+R02=E11R1+R01+E21R2+R02

Uca=E11R1+R01+E21R2+R021R1+R01+1R3+1R2+R02=

=5,117∙182,67+0,04+14,903∙146,73+4,63182,67+0,04+1150,56+146,73+4,63= 9,215 В

I1=Uac-U1R1=9,215 -5,11482,67=0,049 A

I2=UacR3=9,215 150,56=0,061 A

I3=Uac-U2R2= 9,215 -14,37946,73=0,11 A

Потенциальная диаграмма

Внешние характеристики источников питания

Вывод

В ходе выполнения работы был выполнен аналитический расчет параметров электрической цепи. Методом узловых напряжений определены токи в ветвях (I1=49 мА, I2=61 мА, I3=110 мА) и узловое напряжение (Uca=8,067 В). Дополнительно рассчитаны внутренние сопротивления источников (R01=0,04 Ом, R02=4,63 Ом) и сопротивления резисторов (R1=82,67 Ом, R2=46,73 Ом, R3=150,56 Ом).

В ходе эксперимента были измерены токи в ветвях (I1=51 мА, I2=62 мА, I3=113 мА) и потенциалы узлов (φb=5,119 В, φc=9,335 В, φd=14,379 В). Рассчитанные и измеренные значения токов и напряжений практически совпадают. Причиной расхождения в расчетных и экспериментальных значениях токов являются погрешности измерительных приборов и влияние внутренних сопротивлений источников питания.