МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук |  |  |  | Т.Н. Соловьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

РАЗРАБОТКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ «ГЕНЕРАТОР ТРЕУГОЛЬНЫХ СИГНАЛОВ»

по дисциплине: МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4341 |  |  |  | Е.П. Березин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Формирование технического задания	4

1.1 Обзор существующих аналогов	4

1.2 Составление функциональных требований к разрабатываемой системе	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	8

# ВВЕДЕНИЕ

В современной радиоэлектронике генераторы импульсов различной формы являются неотъемлемой частью тестирования, настройки и эксплуатации различного оборудования. Треугольные импульсы активно используются в обработке сигналов, широтно-импульсной модуляции и тестировании звуковой аппаратуры на линейность используемого усилителя. Использование микроконтроллера для синтеза подобных сигналов позволяет отказаться от аналоговых схем, которые в процессе работы могут изменять свои свойства вследствие нагрева, и более точно настраивать получаемый на выходе импульс.

Целью данной курсовой работы является разработка микроконтроллерной системы генератора треугольных импульсов с возможностью настройки параметров выходного сигнала на базе микроконтроллеров семейства 8051 с использованием языка программирования C.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Анализ существующих решений и составление технического задания;

2. Выбор элементной базы аппаратной части разрабатываемой системы;

3. Разработка принципиальной электрической схемы микроконтроллерной системы;

4. Разработка алгоритма функционирования и управляющей программы на языке программирования C;

5. Проведение отладки и моделирование работы системы.

# 1 Формирование технического задания

## 1.1 Обзор существующих аналогов

На современном рынке представлено множество генераторов сигналов, отличающихся своим устройством, элементной базой, итоговой стоимостью и сферой применения. Для формирования требований к разрабатываемой системе было рассмотрено несколько генераторов из разных категорий.

В качестве представителя лабораторных цифровых генераторов был рассмотрен генератор RIGOL DG1022Z [1], который работает на основе технологии прямого цифрового синтеза. Он способен генерировать сигналы как стандартных, так и произвольных форм с частотой дискретизации до 200 Мвыб/с, максимальной частотой генерируемого сигнала 25 МГц и размахом амплитуды от 1 мВ до 10 В. Генератор оснащен цветным экраном и панелью управления, что делает его достаточно удобным. Из недостатков можно отметить достаточно высокую стоимость, составляющую примерно 60.000 руб., избыточность функционала для решения узконаправленных задач и большие габариты.

Более дешевой альтернативой являются генераторы на основе функционального генератора XR2206 [2]. Он может формировать синусоидальный, прямоугольный и треугольный импульсы, при этом микросхема позволяет генерировать сигналы с диапазоном частоты от 0,01 Гц до 1 МГц. Однако, амплитуда привязана к входному питанию таким образом, что регулируется только изменением всего питания: диапазон может быть от 0 до значения входного питания при однополярном подключении или от -1/2 до +1/2 от входного питания при использовании двуполярного подключения. Регулировка параметров осуществляется при помощи потенциометров. Также к преимуществам можно еще отнести его малые габариты и простоту подключения. Из недостатков можно отметить отсутствие какой-либо индикации – без подключенного осциллографа нельзя отследить параметры выходного сигнала.

Наиболее схожим с поставленной целью является цифровой генератор ZK-PP1K [3]. Он построен на базе микроконтроллера, обладает ЖК-дисплеем для вывода информации и несколькими кнопками для настройки выходного сигнала. Следует отметить, что он может выдавать только прямоугольные импульсы с частотным диапазоном от 1 Гц до 150 кГц, при этом диапазон амплитуды от 0 В до значения входного напряжения, которое может быть в диапазоне от 3.3 до 30 В. Это делает регулирование амплитуды возможным только через смену блока питания. Помимо этого, имеющийся набор кнопок является менее удобным для настройки параметров сигнала: он позволяет только увеличивать или уменьшать значения, а не задавать их напрямую, как, например, через модуль клавиатуры.

Анализ имеющихся на рынке решений показал, что они или являются дорогими и избыточными, как генератор RIGOL DG1022Z, или не обеспечивают удобного ввода и контроля установленных параметров, как генераторы на базе XR2206, или способны генерировать только прямоугольные импульсы и обладают ограниченным функционалом настройки выходного сигнала, как генератор ZK-PP1K.

Исходя из характеристик рассматриваемых устройств и имеющейся цели работы, можно вывести основные параметры и функциональные возможности системы. К параметрам относятся частота, амплитуда и симметрия выходного сигнала, а к возможностям – задание параметров пользователем и их отображение на дисплее.

В качестве рабочего диапазона частот генерируемых треугольных импульсов был принят диапазон от 1 Гц до 1 кГц. Более высокие частоты потребуют увеличения обновления отсчетов и, следовательно, вычислительной нагрузки на микроконтроллер. В выбранном диапазоне при максимальной частоте возможно обеспечить не менее 100 отсчетов на период без чрезмерной нагрузки на микроконтроллер. Снижение же нижней границы приведет к увеличению длительности одного отсчета и сделает эффект квантования более заметным.

В отличие от рассмотренных генераторов на основе XR-2206 и ZK-PP1K, в разрабатываемой системе стоит предусмотреть возможность регулирования амплитуды выходного сигнала относительно опорного напряжения, что позволит изменять амплитуду без изменения питающего напряжения. Амплитуда сигнала будет регулироваться в пределах от 5% до 95% от размера поданного опорного напряжения, чтобы исключить работу вблизи предельных значений опорного напряжения.

Для управления формой треугольного сигнала следует предусмотреть регулирование параметра симметрии в диапазоне от 10% до 90% от периода сигнала, причем значение 50% соответствует симметричному сигналу.

## 1.2 Составление функциональных требований к разрабатываемой системе

На основе проведенного сравнения существующих аналогов и цели работы можно выдвинуть функциональные требования к разрабатываемой системе:

1. Реализация системы:

1.1. В качестве основного вычислительного блока системы должен использоваться микроконтроллер семейства 8051;

1.2. Управляющая программа должна быть разработана на языке программирования C.

2. Генерируемый сигнал:

2.1. Система должна формировать выходной сигнал в виде периодического треугольного сигнала;

2.2. При подаче питания система должна переходить в рабочее состояние и начинать генерацию выходного сигнала с параметрами, заданными по умолчанию;

2.3. Возможности настройки сигнала пользователем:

2.3.1. Пользователь должен иметь возможность изменять частоту сигнала в диапазоне от 1 Гц до 1 кГц;

2.3.2. Пользователь должен иметь возможность изменять амплитуду сигнала в диапазоне от 5% до 95% от опорного напряжения;

2.3.3. Пользователь должен иметь возможность изменять параметр симметрии сигнала в диапазоне от 10% до 90% от периода сигнала.

3. Взаимодействие с пользователем:

3.1. Пользователь должен иметь возможность задавать значение параметров выходного сигнала при помощи клавиатуры;

3.2. Ввод значений параметров должен осуществляться путем прямого числового набора с клавиатуры;

3.3. Применение введенных значений параметров должно осуществляться после подтверждения пользователем;

3.4. В системе должна быть предусмотрена защита от ввода некорректных значений;

3.5. Значения параметров выходного сигнала должны выводиться на экран в режиме реального времени.

4. Требования к режиму работы системы:

4.1. Во время ввода обновленных значений параметров выходного сигнала система должна продолжать генерацию сигнала с ранее установленными параметрами;

4.2. После подтверждения введенных значений система должна применить их в случае, если они соответствуют заданным диапазонам.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Универсальный генератор сигналов RIGOL DG1022Z, URL: https://www.rusgeocom.ru/products/universalnyj-generator-signalov-rigol-dg1022z (дата обращения 29.09.2026).

2. XR2206 Monolithic Function Generator. Datasheet, URL: https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/80496/EXAR/XR2206.html (дата обращения 29.09.2026).

3. ZK-PP Series. PWM Pulse Generator Module. User Manual, URL: https://www.ledsales.com.au/pdf/ZK-PP2K.pdf (дата обращения 29.09.2026).