ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Е.К. Григорьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. №; 4341; Е.П. Березин. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2025

Вариант 4

Цель работы

Получить навыки моделирования нормально распределенных псевдослучайных чисел в программной среде MATLAB/GNU Octave, а также первичной оценки качества полученных псевдослучайных чисел.

1. Графики плотности распределения и распределения нормального распределения

Графики плотности распределения и функции распределения с параметрами m = 17 и σ = 1 (в соответствии с вариантом задания), построенные вручную, приведены на рисунках 1 и 2 соответственно. Для сравнения подобные графики с заданными параметрами были построены графики при помощи среды MATLAB. Графики, полученные благодаря программе для среды MATLAB, приведены на рисунке 3.

Рисунок 1 – График плотности распределения

Рисунок 2 – График функции распределения

Рисунок 3 – Графики плотности распределения (слева) и функции распределения (справа) для нормального распределения с заданными параметрами, полученные при помощи MATLAB

Листинг программы для указанных графиков:

m = 17;

sigma = 1;

x = linspace(m-3*sigma, m+3*sigma, 1000);

f = (1./(sigma*sqrt(2*pi))) .* exp(-((x-m).^2)./(2*sigma^2));

figure(1)

plot (x, f);

F = normcdf(x, m, sigma);

figure(2)

plot (x, F);

3. Листинг программы для генерации наборов по соответствующим алгоритмам

% LR2

clc; clear; close all;

sigma = 1;

mu = 17;

amount = [1000, 5000, 10000];

methodsList = ["CLT", "Box-Muller", "Marsaglia", "Lib"];

for methodCode=1:length(methodsList)

currMethod = methodsList(methodCode);

for n=1:length(amount)

N = amount(n);

switch currMethod

case "CLT"

X = sum(rand(N, 12), 2) - 6;

X = mu + sigma*X;

case "Box-Muller"

r1 = rand(N,1);

r2 = rand(N,1);

z0 = cos(2*pi*r1) .* sqrt(-2*log(r2));

z1 = sin(2*pi*r1) .* sqrt(-2*log(r2)); % Формально, по методу оно есть, но фактически нужна только одна последовательность

X = mu + sigma*z0;

case "Marsaglia"

X = zeros(N,1);

count = 0;

while count < N

U = -1 + 2*rand(2,1);

S = U(1)^2 + U(2)^2;

if S > 0 && S < 1

count = count + 1;

X(count) = mu + sigma*((U(1)/sqrt(S))*sqrt(-2*log(S)));

end

end

case "Lib"

X = mu + sigma*randn(N,1);

end

disp('Метод '+ currMethod + ':');

disp("Мат. ожидание для N = " + N + " = " + mean(X));

disp("Дисперсия для N = " + N + " = " + var(X));

disp("Ср. кв. откл. для N = " + N + " = " + std(X));

figure();

histogram(X, 30, 'Normalization','pdf');

title('Гистограмма для ' + currMethod + ', N=' + num2str(N));

xlabel('x');

ylabel('f(x)');

grid on;

figure();

ecdf(X);

title('ЭФР для ' + currMethod + ', N=' + num2str(N));

xlabel('x');

ylabel('F(x)');

grid on;

figure();

qqplot(X);

title('QQ-график для ' + currMethod + ', N=' + num2str(N));

figure();

plot(X(1:end-1), X(2:end),'.');

title('Распр. на плоск. для '+  currMethod + ', N=' + num2str(N));

xlabel('R_i');

ylabel('R_{i+1}');

grid on;

end

end

4. Гистограмма для каждой из выборок

Гистограммы выборок на 1000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 4. Стоит сопоставить генераторы и их условные обозначения: CLT – генератор на основе центральной предельной теоремы, Box-Muller – генератор на основе преобразования Бокса-Мюллера, Marsaglia – генератор на основе полярного преобразования Марсальи, Lib – генератор на основе встроенного генератора стандартно нормально распределенных псевдослучайных чисел randn().

Рисунок 4 – Гистограммы для тестирования четырех генераторов, объем данных N=1000

Гистограммы выборок на 5000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Гистограммы для тестирования четырех генераторов, объем данных N=5000

Гистограммы выборок на 10000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Гистограммы для тестирования четырех генераторов, объем данных N=10000

5. Эмпирическая функция распределения для каждой их выборок

Эмпирические функции для выборок на 1000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Функции распределения для тестирования четырех генераторов, объем данных N=1000

Эмпирические функции для выборок на 5000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Функции распределения для тестирования четырех генераторов, объем данных N=5000

Эмпирические функции для выборок на 10000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 – Функции распределения для тестирования четырех генераторов, объем данных N=10000

6. Распределение на плоскости

Тесты «Распределение на плоскости» для выборок на 1000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Распределение на плоскости для тестирования четырех генераторов, объем данных N=1000

Тесты «Распределение на плоскости» для выборок на 5000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 11.

Рисунок 11 – Распределение на плоскости для тестирования четырех генераторов, объем данных N=5000

Тесты «Распределение на плоскости» для выборок на 10000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 12.

Рисунок 12 – Распределение на плоскости для тестирования четырех генераторов, объем данных N=10000

7. Графики «квантиль-квантиль»

Графики «квантиль-квантиль» для выборок на 1000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 13.

Рисунок 13 – Графики «квантиль-квантиль» для тестирования четырех генераторов, объем данных N=1000

Графики «квантиль-квантиль» для выборок на 5000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 14.

Рисунок 14 – Графики «квантиль-квантиль» для тестирования четырех генераторов, объем данных N=5000

Графики «квантиль-квантиль» для выборок на 10000 элементов для каждого из генераторов приведены на рисунке 15.

Рисунок 15 – Графики «квантиль-квантиль» для тестирования четырех генераторов, объем данных N=10000

8. Оценки для каждой из выборок

Оценки для каждой из выборок и теоретические значения сведены в таблице 1. Теоретические значения были высчитаны по следующим формулам:

1. Математическое ожидание:

Mx=m=17

2. Дисперсия:

Dx=σ2=1

3. Среднеквадратичное отклонение:

σx=D(x)=σ=1

Таблица 1 – Сравнение теоретических и практических значений

|  | Центральная предельная теорема | Преобразование Бокса-Мюллера | Полярный метод Марсальи | Встроенная функция генерации | Теоретичес-кие значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mx | При N=1000: 16,99 | При N=1000: 16,97 | При N=1000: 17,03 | При N=1000: 16,98 | 17 |
|  | При N=5000: 17 | При N=5000: 16,97 | При N=5000: 16,99 | При N=5000: 17 |  |
|  | При N=10000: 17 | При N=10000: 17 | При N=10000: 17 | При N=10000: 17 |  |
| Dx | При N=1000: 0,995 | При N=1000: 1,03 | При N=1000: 0,98 | При N=1000: 1,02 | 1 |
|  | При N=5000: 1,02 | При N=5000: 0,95 | При N=5000: 1,02 | При N=5000: 0,96 |  |
|  | При N=10000: 1,02 | При N=10000: 1 | При N=10000: 1 | При N=10000: 0,98 |  |
| σx | При N=1000: 0,998 | При N=1000: 1,02 | При N=1000: 0,99 | При N=1000: 1,01 | 1 |
|  | При N=5000: 1 | При N=5000: 0,98 | При N=5000: 1 | При N=5000: 0,98 |  |
|  | При N=10000: 1,02 | При N=10000: 1 | При N=10000: 1 | При N=10000: 0,99 |  |

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены, реализованы и проверены различные методы генерации нормально распределенных псевдослучайных последовательностей: метод на основе центральной предельной теоремы, метод на основе преобразования Бокса-Мюллера, метод на основе полярного метода Марсальи и метод на основе встроенной функции randn().

Ручные построения графиков плотности распределения и функции распределения с параметрами m = 17, σ = 1 совпали с аналогичными, построенными в MATLAB (при условии подгона масштабов осей под одни и те же размеры), что подтвердило корректность аналитических формул.

Гистограммы, эмпирические функции распределения и графики «квантиль-квантиль» наглядно продемонстрировали следующую закономерность: с увеличением количества чисел в выборке распределение становится более приближенным к теоретическому. Например, при N=1000 еще заметны отклонения, при N=5000 они уменьшаются, а при N=10000 все характеристики распределения (мат. ожидание, дисперсия и среднеквадратичное отклонение) практически сошлись с истинными значениями. Все методы подтвердили правильность реализации.